前 言

- 江西润鼎矿业有限公司创建于2020年04月09日，为自然人投资或控股有限责任公司，住所为江西省萍乡市上栗县福田镇双源村白芒冲，法定代表人为万园根，主要从事矿产资源（非煤矿山）开采；一般项目：建筑材料销售，水泥制品销售，建筑用石加工，非金属矿及制品销售，装卸搬运，信息技术咨询服务，机械设备租赁。其下属上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿为新设采矿权矿山，该矿2020年11月由江西省煤田地质局二二六地质队编制了《江西省上栗县双源矿区建筑石料用灰岩矿详查地质报告》和《江西省上栗县双源矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》，2021年9月8日由上栗县自然资源和规划局颁发了《采矿许可证》，《采矿许可证》核定矿区范围由22个拐点坐标构成，矿区面积为0.3146km2，开采标高+313.58m至+100m，开采规模为360万t/a。

- 2021年7月矿山由江西省建筑材料工业科学研究设计院《上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿采矿工程项目可行性研究报告》，2021年9月由中检集团康泰安全科技有限公司编制了《江西润鼎矿业有限公司江西省上栗县双源矿区建筑石料用灰岩矿年产360万吨建筑石料灰岩矿安全预评价报告》，2021年11月由山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制了《江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计》（以下简称“《安全设施设计》”），并于2021年11月取得了萍乡市应急管理局的《关于<江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计>审查批复》。

矿山前期山坡露天开采，后期为凹陷露天矿山，封闭圈标高+190m，最低开采标高+100m。矿山主要开采建筑石料用灰岩和加工建筑石料，基建由矿山自己施工，采用公路开拓、汽车运输、自上而下分台阶逐层开采，非爆破区采用挖机+液压锤破岩采，爆破区采用机械凿岩、深孔爆破、机械铲装、机械二次破碎的开拓运输方式和采矿方法进行生产。矿山已按《安全设施设计》进行了基建期施工，开拓运输道路原已修至了+265m标高平台，现+265m以上已完成采掘，形成了长565m、宽130m的作业平台；并形成了+250m首采平台，公路连接了+250m平台；并已按设计在矿区北侧境界外设置截水沟，辅助设施利旧，达到《安全设施设计》设计基建期的建设要求。

为判断安全设施与《安全设施设计》的符合性，同时为企业在申请办理矿山安全生产许可证时提交有资质评价机构提供的安全验收评价报告，江西润鼎矿业有限公司委托江西通安安全评价有限公司对其上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目进行安全验收评价。为了确保安全验收评价的科学性、公正性和严肃性，根据《安全验收评价导则》的要求，我公司于2022年8月组织评价组对该矿进行了现场调研，收集有关法律法规、技术标准和建设项目资料，并指导矿山完成了“台阶平台不平整、局部边坡存在危岩、道路无排水沟、道路挡车坝高度不足、安全警示标志不足”等不符合《安全设施设计》的现场整改。按照《金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲》要求，对照《露天开采新建项目安全设施设计》和相关法规要求，运用了安全检查法进行了符合性评价，编制了评价报告初稿，经公司评价小组内部审核、小组外人员审核、技术审核、过程审核和领导签审等五级内部审核，并出具了评价报告正本，作为该矿山竣工验收的依据。

关键词：        露天矿山   新建项目      安全验收

目   录

1  评价范围与依据	6

1.1评价对象和范围	6

1.2评价依据	6

1.2.1法律法规	6

1.2.2标准规范	10

1.2.3建设项目合法证明文件	11

1.2.4建设项目技术资料	12

2  建设项目概述	13

2.1建设单位概况	13

2.2自然环境概况	15

2.3地质概况	17

2.3.2矿区地质概况	18

2.3.3矿床地质特征	19

2.3.4水文地质概况	21

2.3.5工程地质条件	23

2.3.6环境地质条件	24

2.4建设概况	25

2.4.1矿山开采现状	25

2.4.2总平面布置及主要设备设施	27

2.4.3开采范围	30

2.4.4生产规模及工作制度	32

2.4.5采矿方法	32

2.4.6开拓运输	35

2.4.7采场防排水	36

2.4.8供配电	37

2.4.9通信系统	37

2.4.10个人安全防护	38

2.4.11安全标志	38

2.4.12安全管理	39

2.4.14其它	41

2.4.15设计变更	41

2.4.16其他	42

2.5施工及监理概况	42

2.7安全设施概况	42

2.8重大事故隐辨识判断	45

2.9重大危险源辨识	47

3  安全设施符合性评价	48

3.1安全设施“三同时”程序	48

3.1.1安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表	48

3.1.2安全设施“三同时”程序符合性单元评价小结	49

3.2露天采场	49

3.2.1露天采场子单元安全检查表	49

3.2.2露天采场单元评价小结	51

3.3采场防排水系统	51

3.3.1采场防排水系统单元安全检查表	51

3.3.2采场防排水系统单元安评价小结	52

3.4矿岩运输系统	52

3.4.1矿岩运输系统单元安全检查表	52

3.4.2矿岩运输系统单元评价小结	53

3.5供配电	53

3.5.1供配电单元安全检查表	53

3.5.2供配电单元评价小结	55

3.6总平面布置	55

3.6.1工业场地子单元安全检查表	55

3.6.2建（构）筑物防火子单元安全检查表	56

3.6.3排土场子单元安全检查表	57

3.6.4总平面布置单元评价小结	58

3.7通信系统	58

3.7.1通信系统单元安全检查表	58

3.7.2通信系统单元评价小结	58

3.8个人安全防护	58

3.8.1个人安全防护单元安全检查表	58

3.8.2个人安全防护单元评价小结	59

3.9安全标志	59

3.9.1安全标志单元安全检查表	59

3.9.2安全标志单元评价小结	60

3.10安全管理	60

3.10.1组织与制度子单元安全检查表	60

3.10.2安全运行管理子单元安全检查表	61

3.10.3应急救援子单元安全检查表	62

3.10.4安全管理单元评价小结	62

3.11系统综合安全评价	63

4  安全对策措施建议	64

4.1不符项对策措施	64

4.2安全管理对策措施	64

4.3机械设备安全对策措施	65

4.4采场开采安全对策措施	65

4.5采场边坡安全单元	66

4.6爆破作业安全对策措施	67

4.7防排水与防灭火安全对策措施	68

4.8安全教育培训对策措施	69

4.9事故应管理急对策措施	69

4.10有害因素控制对策措施	70

5  评价结论	71

6  评价说明及附件	74

7 附图	75

江西润鼎矿业有限公司

上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目

安全设施验收评价报告

# 1  评价范围与依据

## 1.1评价对象和范围

评价对象：上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿。

评价范围：《江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计》设计的24个坐标拐点圈定的面积0.29km2，开采标高+313.58m至+100m标高范围内的周边环境、平面布置、采剥工作面、开拓运输、防排水、供配电等的安全设施（包括基本安全设施和专用安全设施）和安全管理、应急管理的符合性进行安全验收评价；不包括矿石破碎加工、输送设施和矿外运输。

《安全设施设计》中不涉及的内容不在本评价报告评价范围。

## 1.2评价依据

### 1.2.1法律法规

（1）法律

《中华人民共和国突发事件应对法》主席令第69号

2007年11月1日起施行

《中华人民共和国矿山安全法》  主席令第65号  （主席令第18号修改）

2009年8月27日起施行

《中华人民共和国矿产资源法》主席令第74号  （主席令第18号修改）

2009年8月27日起施行

《中华人民共和国水土保持法》 主席令第 39 号   2011年3月1日起施行

《中华人民共和国特种设备安全法》主席令第4号  2014年1月1日起施行

《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号 （主席令第9号修改）

2015年1月1日起施行

《中华人民共和国防洪法》主席令第88号 （主席令第48号修改）                        2016年7月2日起施行

《中华人民共和国气象法》  主席令第23号（主席令第57号修改）

2016年11月7日起施行

《中华人民共和国劳动法》   主席令第28号（主席令第24号修改）

2018年12月29日起施行

《中华人民共和国职业病防治法》主席令第60号

（主席令第24号修改）  2018年12月29日起施行

《中华人民共和国行政许可法》主席令第7号

（主席令第29号修改）2019年4月23日实施

《中华人民共和国消防法》  主席令第6号（主席令第81号修改）

2021年4月29日起施行

《中华人民共和国行政处罚法》主席令[2021]第70号2021年7月15日起施行

《中华人民共和国安全生产法》 主席令第70号 （ 主席令第88号修改）

2021年9月1日起施行

（2）法规

《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

2004年2月1日起施行

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号

2007年6月1日起施行

《特种设备安全监察条例》国务院令第423号（国务院令第549号公布修改）                                       2009年5月1日施行

《工伤保险条例》国务院令第375号（国务院令第586号公布修改）

2011年1月1日施行

《安全生产许可证条例》国务院令第397号（国务院令第653号公布修改）

2014年7月29日起施行

《民用爆炸物品安全管理条例》 国务院令第466号（国务院令第653号公布修改）                                              2014年7月29日起施行

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》

中发[2016]32号    2016年12月18日起施行

《生产安全事故应急条例》国务院令第708号 2019年4月1日起施行

（3）部门规章

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》安监总局令[2010] 第36号             （安监总局令第77号修订）  2015年5月1日起施行

《关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》安监总局令〔2015〕第77号  2015年5月1日起施行

《生产经营单位安全培训规定》安监总局令[2006]第3号

（安监总局令[2015]第80号修改）2015年7月1日起施行

《非煤矿山企业安全生产许可实施办法》安监总局令[2009]第20号

(安监总局令[2015] 第78号修改) 2015年7月1日起施行

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局令笫30号

(安监总局令[2015]第80号修改）2015年7月1日起施行

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》 安监总局令〔2013〕第62号                  (安监总局令第78号修改) 2015年7月1日起施行

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》

安监总局令〔2015〕第75号    2015年7月1日起施行

《关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》

安监总局令〔2015〕第78号  2015年7月1日起施行

《关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》

安监总局令〔2015〕第80号   2015年7月1日起施行

《关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》

安监总局令〔2017〕第89号   2017年3月6日起施行

《生产安全事故应急预案管理办法》  安监总局令〔2016〕第88号

（应急管理部令第2号修改）   2019年9月1日起施行

《全国安全生产专项整治三年行动计划》安委〔2020〕3号

2020年4月1日起施行

（4）应急管理部（安监总局）规范性文件

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

财企〔2012〕16号   2012年2月14日起施行

《关于发布金属非金属矿山新型适用安全技术及装备推广目录（第一批）的通知》     安监总管一〔2015〕12号    2015年2月13日起施行

《关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》            安监总管一〔2015〕13号    2015年2月13日起施行

《关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》

安监总办〔2015〕27号   2015年3月16日施行

《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》

安监总管一〔2016〕14号   2016年5月30日起施行

《关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》

安监总管一〔2016〕第49号    2016年5月30日起施行

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》

中发[2016]32号    2016年12月18日起施行

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》

安监总办〔2017〕140号   2017年12月12日实行

《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健〔2018〕3号修订

2018年1月15日施行

《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号）           2022年2月8日起实施

《<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》矿安〔2022〕88号                                          2022年9月1日起实施

（5）江西省地方法规

《江西省采石取土管理办法》江西省人大常委会公告第78号

2006年11月1日起施行

《江西省矿产资源管理条例》省人大常委会第64号公告，江西省第十二届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过   2015年7月1日起施行

《江西省安全生产条例（修订）》 江西省人大常委会公告第95号（江

西省十二届人大常委会第三十四次会议通过修订） 2017年10月1日起施行

《江西省特种设备安全条例》江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议于2017年11月30日通过         2018年3月1日起施行

（6）江西省地方政府规章

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》江西省政府令第238号

自2018年12月1日起施行

《江西省实施<工伤保险条例>办法》江西省政府令第204号，自2013年7月1日起施行）

《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

政府令〔2011〕189号   2011年3月1日起施行

（7）江西省规范性文件

《关于印发全省公安机关推行爆破服务“一体化”的实施意见的通知》                                          赣公字[2007]237号   2007年12月28日起施行

《关于在全省非煤矿山企业推行安全生产责任保险工作的通知》

赣安监管一字〔2011〕23号    2011年1月28日起施行

《江西省关于进一步加强高危行业企业生产安全事故应急预案管理规定（暂行）》 赣安监管应急字〔2012〕63号  2012年10月11日起施行

《江西省安监局关于印发江西省非煤矿山领域防范遏制重特大事故工作方案的通知》赣安监管一字〔2016〕70号    自2016年7月7日起施行

《江西省安监局转发国家安全监管总局办公厅关于强化遏制非煤矿山重特大事故工作举措的通知》

赣安监管一字〔2016〕157号   2016年12月20日起施行

《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》

赣安监管一字[2016]44号   2016年5月20日起施行

《江西省安委会关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”工作方案的通知》赣安〔2021〕2号     自2021年3月12日起施行

### 1.2.2标准规范

《企业职工伤亡事故分类》                          GB 6441-1986

《矿用炮孔钻机 安全要求》                         GB21009-2007

《矿山安全标志》                                  GB14161-2008

《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》        GB23821-2009

《建筑物防雷设计规范》			  					     GB50057-2010

《低压配电设计规范》                              GB50054-2011

《工业企业总平面设计规范》                        GB50187-2012

《20KV及以下变电所设计规范》                     GB50053-2013

《非煤露天矿边坡工程技术规范》                   GB51016-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范 》                GB50974-2014

《爆破安全规程》                                  GB6722-2014

《建筑设计防火规范（2018版）》                     GB50016-2014

《中国地震动参数区划图》                          GB18306-2015

《危险化学品重大危险源辨识》                      GB18218-2018

《金属非金属矿山安全规程》                        GB16423-2020

《矿山电力设计标准》                              GB50070-2020

《个体防护装备配备规范第1部分：总则》           GB39800.1-2020

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》      GB39800.4-2020

《厂矿道路设计规范》                                  GBJ22-87

《生产过程安全卫生要求总则》                   GB/T 12081-2008

《生产过程危险和有害因素分类与代码》            GB/T13861-2022

《用电安全导则》                                GB/T13869-2017

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》

GB/T8196-2018

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》               AQ2005-2005

《安全验收评价导则》                              AQ8003-2007

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》 AQ2027-2010

《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》

AQ/T2050.2-2016

《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》     AQ2063-2018

《企业安全生产双重预防机制建设规范》          TCSPSTC 17-2018

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》  AQ/T2075-2019

### 1.2.3建设项目合法证明文件

1、《营业执照》上栗县行政审批局              2020年8月6日

统一社会信用代码：91360106MA396X0F6B

2、《采矿许可证》上栗县自然资源和规划局        2021年9月8日

证号：C3603222021097100152568      有效期至 2024年9月8日

3、《关于<江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计>审查意见》         2021年11月26日

### 1.2.4建设项目技术资料

1、《安全验收评价委托书》

2、《江西省上栗县双源矿区建筑石料用灰岩矿详查地质报告》

江西省煤田地质局二二六地质队        2020年11月

- 3、《江西省上栗县双源矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》

- 江西省煤田地质局二二六地质队   2020年11月3日

- 4、《江西润鼎矿业有限公司江西省上栗县双源矿区建筑石料用灰岩矿年产360万吨建筑石料灰岩矿安全预评价报告》

- 中检集团康泰安全科技有限公司   2021年9月

- 《上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿采矿工程项目可行性研究报告》               江西省建筑材料工业科学研究设计院    2021年7月

6、《江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计》山东乾舜矿冶科技股份有限公司2021年11月

- 7、《高压配电设备周期电气试验报告》

江西翊辉电力测试服务公司         2022.8

8、《K0+000-K0+740段图路基弯沉、宽度检验检测报告》

萍乡市通程检测有限公司            2022.9

- 《上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿矿山生态修复方案设计》

江西省赣西地质集团有限公司  2022年8月

- 10、《上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿开采现状及总平面布置竣工图》                               江西省三图科技有限公司   2022.9

- 11、《关于江西润鼎矿业有限公司矿区外300m与附近民房位置说明》

江西赣西地质集团有限公司   2022年9月19日

- 12、《福田镇人民政府关于做好福田镇双源建筑石料用灰岩矿区300米安全距离内房屋拆迁工作的承诺书》福府文[2022]64号 2022年9月21日

13、《承诺书》江西润鼎矿业有限公司            2022年9月22日

# 2  建设项目概述

## 2.1建设单位概况

江西润鼎矿业有限公司创建于2020年04月09日，为自然人投资或控股有限责任公司，法定代表人为万园根，主要从事矿产资源（非煤矿山）开采；一般项目：建筑材料销售，水泥制品销售，建筑用石加工，非金属矿及制品销售，装卸搬运，信息技术咨询服务，机械设备租赁。其下属上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿为新设采矿权矿山，矿区涵盖了原福田镇双源村三兴建材厂矿区，同时涵盖了原福田双源村建材三厂、福田龙江建材厂等两厂的部分矿区，现三个厂和采矿权均已注销。已编制了详查地质报告、三合一方案（矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案）、可行性研究报告、安全预评价报告、安全设施设计等，取得了《采矿许可证》和《安全设施设计审查意见》。《采矿许可证》核定和《安全设施设计》设计的矿区范围由22个拐点坐标构成，矿区面积为0.3146km2，开采标高+313.58m至+100m，开采规模为360万t/a。设计的开采范围由24个坐标拐点构成，面积0.29km2，开采标高+313.58m至+100m标高，开采规模为360万t/a。

矿山为前期为山坡型露天矿山，通过防排水沟自然排水；后期为凹陷露天矿山，需设置机械排水（目前为山坡开采，暂未设置机械排水。由于矿山已有的工业广场位于矿界内，为防止爆破对工业广场建构筑物造成影响，矿山《安全设施设计》矿区内工业广场占用矿区不设开采，矿区东及东北部采用爆破开采，西南部采用非爆破（挖掘+液压破碎锤破岩）开采。矿山按设计自上而下分台阶逐层开采，基建期主要采用非爆破开采（距离建构筑300m外的坚硬岩石爆破采），挖掘+液压破碎锤破岩、机械装载、汽车上山运输的生产、运输工艺进行生产，目前矿山已按《初步设计》和《安全设施设计》完成了基建期施工，开拓运输道路原已修至了+265m标高平台，现+265m以上已完成采掘，形成了长565m、宽130m的作业平台；并形成了+250m首采平台，公路支路也连接了+250m平台；并已按设计在矿区北侧境界外设置截水沟，辅助设施利旧，达到《安全设施设计》设计基建期的建设要求。

江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿位于上栗县福田镇境内，位于上栗县城170°方位，直线距离约20km。矿区有公路通达G320，交通运输较为便利，矿区交通位置图详见图2-1。

矿区

矿山

图2.1  上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿交通位置图

江西润鼎矿业有限公司为为自然人投资或控股有限责任公司，法定代表人为万园根，主要从事建筑石料用灰岩开采和加工。公司现有员工42人，其中管理人员8人、服务人员10人。矿山现有作业人员24人，矿山主要负责人万园根、安全员郭凯、熊聪。详见表2-1。

表2-1         矿山基本概况表

| 矿山企业名称 | 江西润鼎矿业有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 | 江西省萍乡市上栗县福田镇双源村白芒冲 |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 | 万园根 | 联系电话 | 13760276821 |  | 建矿时间 | 2020年4月 |
| 企业经营类型 | 个人独资企业 | 开采矿种 | 建筑石料用灰岩 |  | 从业人数 | 42人 |
| 开采方式 | 露天开采 |  |  |  | 生产规模 | 360万t/年 |
| 设计单位 | 山东乾舜矿冶科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 《采矿许可证》发证单位及编号 |  |  |  | 上栗县自然资源和规划局 证号：C3603222021097100152568 |  |  |
| 《企业法人营业执照》发证单位及注册号 |  |  |  | 上栗县行政审批局 信用代码：91360106MA396X0F6B |  |  |
| 《矿山主要负责人资格证》发证单位及编号 |  |  |  | 万园根 360121197+07031931 |  |  |
| 《安全管理人员资格证》发证单位及编号 |  |  |  | 熊聪360311198405242539 郭凯 430281199004197817 |  |  |

周边环境：矿区及周边原设有 4 个采矿权，均为建筑石料用灰岩矿山，现均已注销。设计矿区周围300m范围内的11栋民房已拆迁了7栋，还剩矿区东北部1栋、西南部三栋共四栋民房（距现爆破作业面的距离大于300m）未拆迁，当地福田镇政府承诺完成拆迁，不影响验收工作（见报告附件），企业承诺民房未拆迁前，距民房不足300m的矿体不爆破开采。矿区300m外：东面300m外有上双山自然村民房，353m有一条乡村道路，1.3km外为S89上莲高速；南面300m为芒皮冲自然村民房，350m有一条乡村道路，约1.1km外为G60沪昆高速；西面300m为长冲自然村民房；北面300外为塘老上自然村 ；除此之外，矿山设计开采矿区周边300m范围内无相邻矿山和民房等重要建构筑，500m范围内无矿外高压线，1km范围内无铁路、高速、国道、省道。矿山位置不属于《工业企业总平面设计规范》规定的不得选为厂址的地址和地区。

## 2.2自然环境概况

本区位于低山丘陵地带，矿区整体地势为中间高而四周低。矿区内最高点位于矿区南部，海拔+313.58m，最低点位于矿区西部福田双源村建材三厂，约为+140m，最大相对高差173.58m。区内总体地形坡度15~32°，矿区西部、中部及东部因开采形成了采坑。区内小型冲沟较为发育。

双源矿区位于上栗县南部，该区属亚热带湿润季节性气候，温暖湿润，四季分明，春暖夏热，秋燥冬寒，雨量充沛，分布不匀，无霜期长。主要气候特征如下：

据萍乡市气象局资料（1955~2017年），本县多年平均气温17.2℃，1月份最冷，平均气温4.8℃，7月份最热，平均气温29℃；多年年平均降水量1595.2mm，最大年降水量2184.0mm（1997年），最小年降水量1086.4mm（1971年）；多年年平均蒸发量1069.0mm，最大年蒸发量1191.0mm（1971年），最小年蒸发量846.8mm（1982年）。

县内降水强度较大，月际变化呈季节性差异，其中4~6月为丰水期，其它月份则为枯水期。历年月最大降水量达659.4mm（1982年6月），最大过程降雨量307.0mm（1996年5月30日—6月1日），其中6月1日7小时内集中降雨量92.5mm。1955~2005年，历年出现的暴雨次数平均每年4.3次，多的年份达10次。暴雨以5、6两月出现最多，约占全年总暴雨次数的50%，7、8月次之，约占全年暴雨次数的27%。受地形影响，降水量在时空分配上亦不均匀，时间上，降水量以4~6月最多，3个月降水量年平均673.9mm，占全年降水量的42%，9月至次年1月降水量少，5个月降水量年平均365.5mm。区内最高历史洪水位为+126m，最低洪水位为+100m，年平均水位为+110m。

矿区范围内水系不发育，仅有下切微弱、流量很小的季节性小溪，雨季有水，旱季枯竭。大气降水为矿区主要充水来源，丰富的大气降水，一部分从高处往地处径流汇入沟谷流出区外，一部分下渗形成风化层裂隙水、层间破坏带裂隙水和老窑采空区积水等地下水。地下水活动过程中又有一部分呈下降泉或上升泉排泄出地表。

矿区分布的土壤类型主要为黄壤及少量红壤，均为铁铝性土壤。其主要特征为土壤肥力低，有机质通常在20g/kg以下，腐殖质H/F为0.3~0.4，胡敏酸分子结构简单，分散性强，不易絮凝，故结构水稳性差，因富含铁率氢氧化物胶体，临时性微团聚体较好；红壤呈酸性一强酸性反应，表土与心土PH5.0~5.5，底土PH4.0；红壤交换性铝可达2~6cmol（+）kg-1，约占潜酸性的80%~95以上；盐基饱和度在 40%左右。

矿区不在以下区域：1）发震断层和抗震设防烈度为9 度及高于9 度的地震区；2） 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3）采矿陷落（错动）区地表界限内；4）坝或堤决溃后可能淹没的地区；5） 有严重放射性物质污染影响区；6）生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；7） 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；8） 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；9）受海啸或湖涌危害的地区。

矿山从事建筑用灰岩开采，部分矿区采用爆破开采。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本矿山所在区50年超越概率10%地震动峰值加速度为0.05g，特征周期值为0.35s，相应的地震基本烈度为6度。

## 2.3地质概况

2.3.1区域地质

- 矿区位于扬子准地台南侧边缘，萍乐坳陷带西端。区域上本地区从老到新出露地层有二叠系中统茅口组下段（P2m1）、二叠系中统茅口组上段（P2m2）、二叠系上统乐平组（P3l）、二叠系上统长兴组（P3c）、三叠系下统青龙组（T1d）、白垩系上统南雄组（K2n）、第四系（Q）等地层。矿区经历了长期和多次构造运动，奠定了本区地质构造的基本轮廓。

- 1）区域地层

双源矿区为单斜构造，位于向斜南翼，区域褶皱基底岩系以二叠系上统长兴组灰岩为主。总体地层呈一近南西走向延伸的向斜构造，岩层倾角一般在30~77°。由老到新发育的地层有有二叠系中统茅口组下段（P2m1）、二叠系中统茅口组上段（P2m2）、二叠系上统乐平组（P3l）、二叠系上统长兴组（P3c）、三叠系下统青龙组（T1d）、白垩系上统南雄组（K2n）、第四系（Q）地层，总厚度3~5km。

2）区域构造

- 区域上为一近西南走向晚古生代至中三叠世的断拗地带，两侧分别受断裂控制，两翼发育有次级向斜及断层。区域内褶皱、断裂、断陷及不同期次的推滑覆等作用相互叠加。区域基底褶皱发生于早期加里东运动，盖层褶皱主要形成于印支运动；而燕山运动亦起到重要的加强作用，并形成燕山褶皱构造，但分布不广，褶皱以盖层褶皱为主。向斜走向为西南向，长约10km，出露宽度约10~15km，向斜中心广泛分布三叠系下统青龙组，倾角一般为30~77°，两翼为二叠系中统茅口组（P2m）、二叠系上统乐平组（P3l）、二叠系上统长兴组（P3c），东南翼地层倾角较陡，倾角一般30~77°。双源矿区石灰岩矿区在区域上位于向斜东南翼中间，构造复杂程度为中等，继承了晚古生代以来的沉降空间内，区内地层构成西南走向延伸的向斜构造。

- 3）区域岩浆岩

- 区内岩浆岩分布较少，主要分布于区域的北部长平乡的辉绿岩为主。

- 4）区域内矿产主要为石灰岩矿，矿区西部有福田双源村建材三厂；中部、东部有上栗县福田镇双源村三兴、福田龙江建材厂；南部有福田富达建材厂。

### 2.3.2矿区地质概况

1）矿区地层

双源矿区及附近出露的地层有二叠系中统茅口组（P2m）、二叠系上统乐平组（P3l）、二叠系上统长兴组（P3c）、第四系（Q）地层，见图2-4所示，从老至新如下：

- （1）二叠系中统茅口组（P2m）

在区域上出露于双源矿区东南部，其岩性为灰至深灰色灰岩、生物泥晶灰岩、生物屑灰岩和（蜒）壳灰岩；上部为灰色厚至巨厚层状灰岩、白云质灰岩，近顶部常具鲕状或球状构造。岩石质纯性脆，矿物成分基本上为微晶、泥晶、亮晶的方解石，局部含少量白云石（＜8%）、硅质（＜5%）、炭质（1~2%）、泥铁质（＜8%），呈团块状或条带状，白云质灰岩主要分布于底部。生物化石含量一般为25~45%。产标准蜒科化石及Pseudoschuxagerina，与下伏地层呈整合接触。

- （2）二叠系上统乐平组（P3l）

在区域上出露于双源矿区西北区中部，为浅灰色、灰色薄至中厚层粉砂岩、细砂岩、泥岩，与下伏地层整合接触。

- （3）二叠系上统长兴组（P3c）

在区域上出露于双源矿区西侧，上部为灰色至深灰色白云质灰岩、细晶灰岩，下部为暗灰色、灰色硅质叶岩含燧石结核白云质灰岩，与下伏地层整合接触。

- （4）第四系（Q）

主要由灰黄色、褐黄色粉质粘土、角砾土等残坡积层及冲、洪积层组成，大部分覆盖矿区，低丘岗地以残坡积为主，冲沟及平原以冲洪积层为主，厚度一般0~42m。

2）矿区构造

矿区位于向斜的东南端，构造形态较为简单，为一单斜构造，地层倾向南东，产状一般为140°∠30~77°。

3）矿区岩浆岩

矿区内未见岩浆岩出露。

- 矿区岩溶

据矿区钻探资料，控制矿区二叠系中统茅口组（P2m）、二叠系上统长兴组（P3c）碳酸盐岩总视厚度1244.71m，溶洞总视厚度93m，单个溶洞视厚度在0.5~22m 之间，岩溶率7.47%；单钻孔控制碳酸盐岩总视厚度在25~178.2m 之间，平均厚度95.75m，单钻孔溶洞总视厚度在0~22m 之间，平均视厚度7.15m，岩溶率在0~24.68%之间，平均岩溶率7.47%。岩溶分布不均匀，连续性较差，岩溶率大于3%，充填方式以全充填为主，极少量半充填、不充填，充填物为粉砂岩及少量灰岩碎块。岩石中发育有小裂隙，呈不规则网络状出现，沿裂隙充填有方解石细脉，脉幅一般在0.1~3cm。矿体资源量估算块段岩溶率2.58~13.53%，平均岩溶率6.77%。

- 岩溶分布有较多较大的溶洞，对开采有一定的影响，充填方式以全充填为主，极少量半充填、不充填，充填物为粉砂岩及少量灰岩碎块。

### 2.3.3矿床地质特征

1）矿体特征

据矿区西部福田双源村建材三厂；中部、东部上栗县福田镇双源村三兴、福田龙江建材厂；南部福田富达建材厂开采灰岩情况与地质调查，双源石灰岩矿区主要含矿地层为二叠系中统茅口组（P2m）、二叠系上统长兴组（P3c）灰-深灰色石灰岩。矿区地表部分被第四系覆盖，矿体呈厚-巨厚层状单层产出，为北东走向，区内走向长约1.4km，走向50°，南东倾，倾角30~77°。矿体最厚140m，最薄为19.15m，平均厚度100m，矿体最低标高+100m，最高标高为+270m。

- 2）矿石质量

（1）矿石矿物成分

矿石质量特征主要为：矿石呈浅灰-灰色，主要由方解石、白云石、方解石脉、生物屑，局部有燧石、重晶石结核、少量的炭质、铁质。

方解石呈他形粒状，粒径0.1-0.2mm 左右，细晶状，闪突起明显，高级白干涉色，滴茜素红染色实验染红色。

白云石呈半自形粒状，粒径0.1-0.2mm 左右，闪突起明显，高级白干涉色，滴茜素红染色实验不染色。

生物屑多呈圆状，粒径0.2-0.4mm 不等，由方解石组成，种类多为海百合茎等。

方解石脉，脉宽0.2-1.5mm 不等，呈网脉状。

燧石呈不规则圆状，粒径0.2-0.4mm，为隐晶状石英。

炭质：呈黑色细小质点团块和细脉不均匀分布在岩石裂隙中。

铁质：黄褐色细小质点状，为褐铁矿，偶见。

（2）矿石结构构造

矿石以细晶、生物屑结构为主，块状构造，缝合线构造。

（3）矿石的化学组分

矿石化学成分为：CaO 的含量48.02 ~55.29%，平均含量为52 %；MgO 的含量0.23~1.46%，平均含量为0.68%；SiO2 的含量0.23~1.23，平均含量为0.81%。矿石质量总体变化较稳定，质量较好，可作为冶金及水泥产品主要原料。

- 3）矿石物理性质

矿石单轴饱和抗压强度在50.1~74.3MPa之间，平均为63.15MPa；抗拉强度在6.53~8.72MPa之间，平均为7.85MPa；抗剪强度在5.43~7.63MPa之间，平均为6.54MPa；饱和状态泊松比在0.22~0.29之间，平均为0.269；凝聚力在5.48~9.45MPa之间，平均为6.814MPa。

矿区双源灰岩矿测试实测数据在2.6g/cm3~2.96g/cm3之间，平均值为2.70g/cm3。

- 4）矿石类型和品级

矿石自然类型为：生物细晶灰岩型。

矿体品位较稳定，显示出化学沉积矿床、化学组分较稳定的特点，矿石质量较好，矿山建筑石料灰岩能满足普通建筑石料的要求。

- 5）矿层围岩和夹石

灰岩二叠系上统乐平组（P3l）砂岩分布于矿区西北区中部，由薄层状粗砂及粉砂岩夹碳质泥页岩组成，为后期矿山开采中剥离的夹石。

### 2.3.4水文地质概况

1）气候、地形及地表水

矿区属亚热带季风型大陆性气候，具温暖潮湿，四季分明、雨量充沛、气候温和之特点，夏天炎热多雨，冬天寒冷有雾，并有短期冰霜，据上栗县气象站近年气象资料，多年平均气温19.8℃，夏季一般气温25~30℃，最高达39.3℃；冬季一般10~15℃，最低气温-3.5℃，无霜期299 天。年降雨量1300-1700mm，最大年降水量达2200mm，降水量分配不均，多集中在春夏两季，占全年降水量约75%，最大日降水量达150mm。区内最高历史洪水位为+126m，最低洪水位为+100m，年平均水位为+110m。年均风速1.62m/s，大气稳定度以中性D 类为主。

双源矿区属丘陵区，为低丘岗地与沟谷相间地形，地形较复杂。山脊总体走向与岩层走向基本一致。区内地势具北低南高之特点，最高点为矿区南部顶峰，海拔+313.58m，最低点为西北部，海拔+160.42m，最大相对高差153.16m。矿区内大部分植被已清理，部分表土已清理。区内冲沟发育，植被茂盛，多为松、竹、油茶林和灌木林。

矿区北部有河沟由南往北流入萍水河，河沟上游段标高为+200m，下游段标高为+150m，河沟从临近矿区8号拐点处沿地形流向下游，下游末端距矿区最近直线距离约为296m；南部有福田小河自北向南流经福田镇至萍水河，河沟上游段标高为+250m，下游段标高为+160m，河沟从临近矿区18号拐点处沿地形流向下游，下游末端距矿区最近直线距离约为370m。结合总图布置分析，上述两处河沟汇水均可沿地形自流排出，对区内开采基本无影响。

河沟水水质、水量符合矿山生产要求，可作为生产用水来源。矿区位于两小河的中间部位，小河流汇萍水河后，流入湘江，矿区属湘江水系。区内侵蚀基准面在+110m 左右。

2）矿区含（隔）水岩组的特性

（1）含（隔）水岩组及其特征

区内出露地层主要为第四系、二叠系中统茅口组、二叠系上统乐平组、二叠系上统长兴组。根据地下水赋存条件、水力性质和赋水特征，分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水等。

松散岩类孔隙水

矿区内普遍发育残坡积层，冲洪积层主要分布于矿区北面丘间谷地及南部冲沟。含水岩组主要由粉质粘土、砂砾土、砾石等组成。根据本次钻孔资料统计，厚度一般0~42m。矿区内分布地势相对较高，残坡积层透水性较好，蓄水能力较低，一般不含水，降水补给后多数变为地表径流，水位变化较大，可视为弱含水层。

碳酸盐岩裂隙溶洞水

大部分分布于矿区，上部均被第四系及红棕色砂岩覆盖。含水岩组由二叠系中统茅口组、二叠系上统长兴组灰岩、极少量二叠系上统乐平组砂岩及风化碎屑灰岩组成。根据钻孔资料，未发现掉钻现象及冲洗液直接漏失现象，溶洞为全充填、半充填、不充填状态，岩溶率约7.47%，岩溶发育不均匀。

（2）地层接触带导水性

双源矿区西南部二叠系中统茅口组与二叠系上统乐平组、二叠系上统长兴组与二叠系上统乐平组接触部位。根据《详查地质报告》，矿区内未见涌水现象。

（3）地下水补、迳、排条件

根据区域地质构造及地形特征，矿区中部分水岭至矿区西北部丘陵分水岭之间构成一完整的补给径流及排泄小单元。该范围内地下水补给来源主要为大气降水，排泄区主要为两山脊中间的谷间平原区。泉是地下水主要排泄方式之一。

3）矿床充水因素分析

矿区为露天开采灰岩矿床。本次矿区面积0.3146km2，采矿许可标高+313.58m~+100m。矿床充水岩层主要为富水性贫乏~中等的松散岩类孔隙水、碳酸盐岩裂隙岩溶水等，水文地质条件中等。影响矿床充水因素主要有：

（1）大气降水

大气降水是本区含水层的主要补给来源。其中矿区内矿床开采方式以露天开采为主，降水直接进入采矿场，对生产造成较大威胁，尤其是注意雨季特别是暴雨季节。

（2）地表水

其补给来源主要为大气降水，受季节影响动态变化。一般情况下对矿区范围影响不大。

（3）岩溶裂隙水

主要指二叠系中统茅口组（P2m）、二叠系上统长兴组(P3c)碳酸盐岩裂隙溶洞水，其它各类含水层含水但贫乏，对矿床充水影响甚微。

4）矿坑涌水量预测

根据本次矿区水文地质条件和矿体分布特征，矿床充水来源主要为大气降水和区域岩溶水。本次矿坑涌水量预测主要针对大气降水补给量和区域岩溶水补给量，双源矿区大多数开采标高高于最低侵蚀面（侵蚀面标高为+110m），大部分大气降水和区域岩溶水水可自行排出。

矿区处于低山地带，地表植被较发育。最低处矿区南部海拔+60m，最高处矿区北部海拔+230m，相对高差170，总体山脊走向近南北，山体坡度较陡，大气降水顺山坡向低洼处排泄，矿区地表不易积水。

综上，本矿为大气降水充水为主，但后期形成90m的凹陷，需设机械排水，水文地质条件中等复杂矿床。

### 2.3.5工程地质条件

1）岩土工程地质类型

按岩土体结构特征，矿区岩土体工程地质类型可划分为：松散岩类、碳酸盐岩类和一般碎屑岩类。

（1）松散岩类

遍布全矿区。主要为第四系残坡积层，普遍具二元结构，上部为耕植土、粉质粘土、粉砂土，下部为含中粗砂砾卵石层。结构松散，密实度差，弱透水，低-中等压缩，抗剪强度低。易产生垮塌、崩塌。

（2）碳酸盐岩类

二叠系中统茅口组、二叠系上统长兴组灰岩成，局部夹条带状灰岩，厚-巨厚层状，地表浅部岩溶相对发育，石芽、溶沟、溶槽、漏斗、落水洞、溶蚀裂隙和溶洞形态各异。岩石致密坚硬，强度高，属于硬质岩类。

（3）一般碎屑岩类

双源矿区西南部二叠系中统茅口组与二叠系上统乐平组、二叠系上统长兴组与二叠系上统乐平组接触部位。岩石较软弱，强度低，呈半固结状态，浸水后易软化、水饱和后出现泥化、易崩塌，属于软质岩类较软岩。

2）结构面工程地质特征

矿体位于岩溶发育区，上覆第四系岩性以残坡积土层为主，地下水位埋深10m～20m。矿山在开采时应密切注意岩溶情况，如发现有岩溶现象，应及时处置，防止安全事故的发生。

3）露天边坡稳定性评价

地表浅部为低-中压缩性土层组成，抗剪强度低，露天采矿场上部土质边坡稳定条件差；往下为岩质边坡，岩质致密坚硬，强度较高，稳定条件较好。基中露采坑北坡，结构类型为岩土混合顺向斜坡，稳定条件较差。

由于矿区第四系残坡积层厚度大，选择露天开采，未来矿山开采石灰岩范围内剥离工程量较大，应注意综合利用问题。

地表浅部为土质边坡，岩土体结构松散，易产生坍塌崩塌，边坡稳定性较差。往下为岩质边坡，岩质坚硬，边坡稳定条件较好。但矿山在开采时要密切注意切坡岩石，防止发生意外。

根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》，本矿床为工程地质条件类型为中等。

### 2.3.6环境地质条件

1）区域地壳稳定性

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震峰值加速度为0.05g，反应谱地震周期0.35，区内地震烈度小于Ⅵ度，区域地壳较为稳定。

2）地质灾害稳定性评价

相邻矿山在开采前，自然条件下未发现明显的自然崩塌、滑坡、地面塌陷、泥石流等不良地质现象，自然斜坡稳定。

3）采矿有无引起或诱发地灾的可能

（1）矿坑水对区域地下水、地表水的污染

矿区采用露天开采，对矿坑水质无明显的污染，矿区基本没有其它的污染源，可认为矿山开采的对矿坑水质影响不大，矿坑水排放到区域下游地区，一般不会对这一地区的地下水、地表水产生污染。

（2）地表变形对地质环境的影响

矿山采用山坡-凹陷型开采，矿坑充水因素主要为大气降水，矿坑疏干排水对矿区地质环境影响一般较小。

由前述分析可知本区环境地质现状整体较好，矿区附近无污染源、无放射性元素，矿区地表、地下水质良好，矿石和废石不易分解出有害组分，即矿区环境地质质量良好。

根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》，矿床环境地质条件属简单类型。

## 2.4建设概况

### 2.4.1矿山开采现状

由于矿山已有利旧的工业广场位于矿界内，《安全设施设计》矿区东及东北部采用爆破开采，西南部采用非爆破（挖掘+液压破碎锤）开采，工业广场占用的矿区未设计开采。设计开采矿区由上而下分台阶逐层开采，终了边坡顶部平台+265m，爆破开采台阶高度15m，非爆破开采作业台阶高度7.5m，终了台阶高度15m；最小作业平台宽度均50m，最小工作线长度均100m，安全平台宽度5m，清扫平台宽度8m，最终边坡角50°，终了形成+265m、+250m、+220m、+205m、+175m、+160m、+130m、+115m等安全平台，并形成+235m、+190m、+145m清扫平台及+100m底部平台。

虽然现矿山为新设采矿权矿山。但原福田双源村建材三厂、福田镇双源村三兴建材厂等在矿区内，矿区内主要形成了2个老采坑。矿山按设计进行了基建期建设，形成的作业平台和首采平台位于中部福田镇双源村三兴建材厂老采坑的东及东南部，+265m以上已剥离和采掘完毕，形成了最长565m、最宽130m的+265m作业平台和最长159m、最宽130m的+250m首采平台，两台阶的坡面角均不大于70°；老采坑+265m以下的边坡未动，尚留下+237m、+212m、+196m等平台，台阶高度分别为12m、25m、16m，平台宽度为8m~40m，台阶坡面角60~85°。另矿山在矿区西北部进行了剥离（不在设计的基建期建设范围），形成了+269m、+263m、+254m、+244m、+236m、+227m台阶，台阶高度分别为7m、6m、9m、10m、8m、9m，台阶宽度分别为6m、5m、5m、5m、4m、4m，台阶坡面角分别为36°、44°、49°、42°、36°、37°。

矿区西部原福田双源村建材三厂的老采坑，其东边坡位于现矿界内，矿山基建期对其西面边坡进行道路填方，由于填方量较大，矿山对其边坡进行了降坡治理，自上而下形成了+218m、+211m、+205m、+200m、193m等平台，台阶高度分别为2m、7m、6m、5m、6m，平台宽度分别为11m、5.7m、3.4m、5m、4m，台阶坡面角分别为24°、30°、27°、38°、44°。

运输公路修至+265m平台，连接了+250m首采平台。采场基建期要素与《安全设施设计》对照表见表2-2。

表2-2    采场基建期要素与《安全设施设计》对照

| 序 号 | 名 称 | 单位 | 技术参数 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设 计 |  | 实 际 |  |  |
| 1 |  | m | +265m台阶 | 15 | +265m | 不大于15 | 作业台阶 |
|  |  |  | +250m台阶 | 15 | +250m | 不大于15 | 首采台阶 |
|  |  |  | +235m台阶 | 15 | +235m台阶 | / | 暂未形成 |
|  |  |  | +220m台阶 | 15 | +220m台阶 | / | 暂未形成 |
|  |  |  | +205m台阶 | 15 | +205m台阶 | / | 暂未形成 |
|  |  |  | +190m台阶 | 15 | +190m台阶 | / | 暂未形成 |
|  |  |  | +175m台阶 | 15 | +175m台阶 | / | 暂未形成 |
|  |  |  | +160m台阶 | 15 | +160m台阶 | / | 暂未形成 |
|  |  |  | +145m台阶 | 15 | +145m台阶 | / | 暂未形成 |
|  |  |  | +130m台阶 | 15 | +130m台阶 | / | 暂未形成 |
|  |  |  | +115m台阶 | 15 | +115m台阶 | / | 暂未形成 |
|  |  |  | +100m台阶 | 15 | +100m台阶 | / | 暂未形成 |
| 2 | 平台宽度 | m | +265m台阶 | 5 | +265m台阶 | 130 | 作业平台/未终了 |
|  |  |  | +250m台阶 | 5 | +250m台阶 | 130 | 首采平台/未终了 |
|  |  |  | +235m台阶 | 8 | +235m台阶 | / | 暂未终了 |
|  |  |  | +220m台阶 | 5 | +220m台阶 | / | 暂未终了 |
|  |  |  | +205m台阶 | 5 | +205m台阶 | / | 暂未终了 |
|  |  |  | +190m台阶 | 8 | +190m台阶 | / | 暂未终了 |
|  |  |  | +175m台阶 | 5 | +175m台阶 | / | 暂未终了 |
|  |  |  | +160m台阶 | 5 | +160m台阶 |  | 暂未终了 |
|  |  |  | +145m台阶 | 8 | +145m台阶 | / | 暂未终了 |
|  |  |  | +130m台阶 | 5 | +130m台阶 | / | 暂未终了 |
|  |  |  | +115m台阶 | 5 | +115m台阶 | / | 暂未终了 |
|  |  |  | +100m台阶 | / | +100m台阶 | / | 暂未终了 |
| 3 | 最小工作平台宽度 | m | 50 |  | 130 |  | 首采平台 |
|  | 最小工作线长度 | m | 100 |  | 159 |  | 首采平台 |
| 4 | 台阶坡面角 | ° | 70 |  | 不大于70 |  |  |
| 5 | 终了边坡角 | ° | 矿区北侧49，其它边坡终了边坡角50 |  | 暂无终了边坡 |  |  |

从采场要素安全设施设计与实际现状比较来看，矿山采场建设相关参数符合《安全设施设计》要求。

### 2.4.2总平面布置及主要设备设施

由于矿山利旧原老矿山的工业广场的建（构）筑设施，设计工业广场占用的矿区不开采，且距建构筑物不足300m的矿体采用非爆破开采，故矿区西南采用非爆破采，东及东北部采用爆破开采（详见图2-2）。

图2-2 设计开采内爆破区及非爆破区分布图

矿山建、构筑物主要包括：变配电房、破碎封闭棚、堆料大棚、机修间和材料库、新办公室、磅房、高位水池等。新办公室为新建，尚未装修、启用，目前办公生活用房为租赁民房。矿山总体布置如下：

卸矿口及头破封闭棚位于矿区内、设计开采范围外，1号拐点的东北面，距1号拐点72m，距设计的开采范围20m，距设计爆破开采区域302m，轻钢结构大棚，占地面积890m2，距最近的建构筑物——堆料大棚32m。

二破封闭棚位于矿界边线上，部分在矿界内，设计开采范围外，距设计开采区70m，距设计爆破开采区域370m，轻钢结构棚，占地面积650m2，位于堆料大棚的西面，两者相距8.5m；距其它最近的建构筑物——头破棚36m。

变配电房处位于矿界内、设计开采范围外，距矿界线67m，距设计开采范围21m，距设计爆破开采区域302m，头破棚东面、堆料大棚的北面，单层砖混结构，占地面积230m2；距最近的建构筑物——堆料封闭大棚6.7m，距头破棚44m。

堆料大棚位于配电房的南面，设计开采范围之外，部分位于矿界内，距设计开采范围20m，距设计爆破开采区域305m。轻钢结构棚，占地面积16500m2。距配电房6.7m，距二破棚8.5m，距其它最近的建构筑物——南面磅房12m。

材料库位于矿界内、设计开采范围外，距矿界11m，距设计开采范围93m，距设计爆破开采区域377m，双层砖混结构，占地面积110m2，距西面的机修间3.2m（相邻侧实体墙），距其它最近的建构筑物——头破棚34m。

机修棚位于设计开采范围外，部分位于矿界内，在矿界的边线上，距设计开采范围86m，距设计爆破开采区域366m，距轻钢结构棚，占地面积530m2。距东面的材料库3.2m，距其它最近的建构筑物——头破棚34m。

南部磅房位于堆料封闭大棚的南面，矿界之外，距最近的矿界277m，距设计爆破开采区域464m，单层砖混结构，占地面积约40m2。距堆料封闭大棚112m，距租赁的办公室11m。

新建办公室位于堆料封闭大棚的东南，矿界外，距最近的矿界249m，距设计的爆破开采区409m，四层砖混结构，占地面积432m2。距矿内最近的建构物——南部磅房84m。

租赁的办公生活用房（民房），为两层砖混结构，距最近的矿界313m，距矿内最近的建筑——南部磅房23m。

北部磅房位于矿区东北面，距最近的矿界266m，距最近的设计爆破开采范围284m。单层砖混结构，上盖彩钢瓦，占地面积约350m2，周围无站内建构筑物。

北部公司自有的水稳站（已购买）距矿界221m，堆场、塔罐等设备露天。

矿山设了φ2m*2.2m的钢制避炮掩体，设置在作业面的侧面200m外，并随工作面变化而变更位置。

矿山车辆用油由石化公司的加油车来矿山加油，矿山未设置储存和加油设施。

《安全设施设计》设计矿山出坑矿石量4846.66万t，不设置排土场，剥离物在矿区西侧老采坑临时堆存，临时堆存量不超过7天剥离量，即5908m3，由外部车辆运至用土单位。矿山实际也未设置排土场，剥离的废土石主要用于运输道路路基填方（由于填方较大，当地应急管理部门要求其按排土场边坡进行边坡稳定性分析，边坡已由江西省中赣投勘察设计有限公司进行了稳定性分析，分析结果边坡稳定；当地自然资源管理部门要求编制恢复治理方案，进行边坡恢复治理，该边坡已有江西省赣西地质集团有限公司编制了生态修复方案设计，矿山已在按方案进行治理，治理情况见2.4.1小结边坡描述）；临时堆土场设置在机修棚旁的老采坑内，堆土量一般不超过5000m3，堆置高度不超过10m，边坡角35°。

矿山运输采用20t汽车运输，矿山公路Ⅲ级碎石公路。矿山各工业场地、台阶之间原材料、备品备件等运输，均采用汽车运输，产品运输由外协车辆承担。

上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿主要的生产设备见表2-3：

表2-3 矿山主要生产设备与设计对照表

| 序号10 | 设备名称 | 设计 |  |  | 实有 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备型号 | 台数 | 参数 | 设备型号 | 数量 | 参数 |
| 1 | 挖掘机 | 卡特彼勒390F L | 2 | 斗容6m3,最大挖高12.36m | EC480DL | 5（备2） | 斗容3m3,最大挖高10.93m |
|  |  |  |  |  | PC360-8M | 2 | 斗容1.6m3,最大挖高10.21m |
|  |  |  |  |  | SY245H | 2 | 斗容1.5m3,最大挖高9.745m |
|  |  |  |  |  | R35LVS | 1备 | 斗容1.6m3,最大挖高10.54m |
| 2 | 液压破碎锤 | ϕ165型 | 6 |  | ϕ165型 | 备2 |  |
|  |  |  |  |  | ϕ195型 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | ϕ200型 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | ϕ215型 | 1 |  |
| 3 | 装载机 | LW600KV | 1 | 斗容3~4.5m3 | LW600KV | 备3 | 斗容3m3 |
|  |  | G855H | 1 | 斗容3m3 | G855H | 2 | 斗容3m3 |
|  |  | 953 | 1 | 斗容3m3 | 953 | 备1 | 斗容3m3 |
| 4 | 自卸汽车 | 载重60t（容积30 m3） | 8 | 额定载重量60t | SX32595D484 | 3 | 30t |
|  |  |  |  |  | CA3310P66K24E6B | 备7 | 35t |
| 5 | 潜孔钻机 | KS6691 | 1 | 孔径90~125，耗风17m3/min | KS6691 | 2（备1） | 孔径90~125，耗风17m3/min |
| 6 | 空压机 | XRHS666C | 1 | 供风18.6m3/min//压力20bar | XRHS666C | 2（备1） | 供风18.6m3/min//压力20bar |
| 7 | 柴油发电机 | 200kW | 1 | 200kW | / | / | 暂未形成凹陷采，暂未配备 |
| 8 | 供水泵 | D12-25×10 | 2 | 流量表12m3,扬程250m | D12-25×10 | 1 | 流量表12m3,扬程250m |
|  |  |  |  |  | BQW125-146/4-75 |  | 流量表125m3,扬程146m |
| 9 | 排水泵 | BQW125-146/4-75 | 3 | 流量表125m3,扬程146m | / | / | 暂未形成凹陷采，暂未配备 |
| 10 | 变压器 | S11-250/10 | 1 | 250KVA | S11-250/10 | 1 | 250KVA |
|  |  | S11-1600/10 | 2 | 1250KVA | S11-1250/10 | 1 | 1600KVA |
|  |  |  |  |  | S11-1000/10 | 2 | 1000KVA |
| 11 | 洒水车 | / | 1 | / | 东风多利卡 | 1 | 15t |
|  |  |  |  |  | 华通HCQ | 1 | 15t |

从以上对照表可以看出，矿山挖机配备数量大于设计，虽最大挖掘高度小于设计，但符合相关规程“台阶高度不超过挖掘高度的1.5倍”的要求；汽车运输虽与设计存在差距，但能力能满足采现状场内运输要求；矿山暂未形成凹陷采，采坑可暂不设置排水设施和备用电源（柴油发电机），暂未设置排水机械，满足矿山现状排水要求，故矿山设备设置总体符合设计。

### 2.4.3开采范围

矿山为露天矿山，遵循“剥离先行、采剥并举、自上而下分台阶”的开采原则。按照上栗县自然资源和规划局颁发的采矿许可证（证号：C3603222021097100152568（2024年9月8日到期）许可：上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿开采范围由22个拐点圈定，面积0.3146 km2，开采深度+313.58m至+100m标高；年开采规模360万t。上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿《采矿许可证》许可的矿界范围拐点见表2-4

表2-4  《采矿许可证》许可开采范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000坐标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | 纬度 | 经度 |
| 1 | 3065590.8 | 38479857.0 | 27°42′12" | 113°47′44" |
| 2 | 3065817.1 | 38479877.9 | 27°42′20" | 113°47′46" |
| 3 | 3065922.2 | 38479906.5 | 27°42′23" | 113°47′47" |
| 4 | 3065900.1 | 38479982.7 | 27°42′22" | 113°47′49" |
| 5 | 3065896.5 | 38480097.1 | 27°42′22" | 113°47′54" |
| 6 | 3065949.0 | 38480257.0 | 27°42′24" | 113°47′59" |
| 7 | 3065940.0 | 38480334.0 | 27°42′24" | 113°48′02" |
| 8 | 3066011.0 | 38480474.4 | 27°42′26" | 113°48′07" |
| 9 | 3065909.1 | 38480495.2 | 27°42′23" | 113°48′08" |
| 10 | 3065801.3 | 38480544.0 | 27°42′19" | 113°48′10" |
| 11 | 3065714.8 | 38480537.4 | 27°42′16" | 113°48′10" |
| 12 | 3065682.8 | 38480539.3 | 27°42′15" | 113°48′10" |
| 13 | 3065621.2 | 38480508.4 | 27°42′13" | 113°48′09" |
| 14 | 3065617.0 | 38480492.8 | 27°42′13" | 113°48′08" |
| 15 | 3065476.7 | 38480402.9 | 27°42′09" | 113°48′05" |
| 16 | 3065373.5 | 38480372.1 | 27°42′05" | 113°48′04" |
| 17 | 3065300.1 | 38480374.1 | 27°42′03" | 113°48′04" |
| 18 | 3065370.0 | 38480291.0 | 27°42′05" | 113°48′01" |
| 19 | 3065287.0 | 38480174.0 | 27°42′02" | 113°47′56" |
| 20 | 3065298.2 | 38480162.8 | 27°42′03" | 113°47′56" |
| 21 | 3065387.5 | 38480129.9 | 27°42′06" | 113°47′55" |
| 22 | 3065518.6 | 38480020.0 | 27°42′10" | 113°47′51" |
| 面积：0.3146km2；开采深度：+313.58~+100m |  |  |  |  |

设计矿山矿区开采范围由24个拐点圈定，面积0.29km2，开采标高+313.58m至+100m标高，开采规模为360万t/a，拐点坐标见表2-5。

表2-5      设计矿山开采范围拐点坐标表

| 2.4.4生产规模及工作制度 拐点编号 | 2000坐标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| SJ1 | 3065489.92 | 38480044.04 |
| SJ2 | 3065593.06 | 38480087.05 |
| SJ3 | 3065727.34 | 38479869.61 |
| 2 | 3065817.1 | 38479877.9 |
| 3 | 3065922.2 | 38479906.5 |
| 4 | 3065900.1 | 38479982.7 |
| 5 | 3065896.5 | 38480097.1 |
| 6 | 3065949.0 | 38480257.0 |
| 7 | 3065940.0 | 38480334.0 |
| 8 | 3066011.0 | 38480474.4 |
| 9 | 3065909.1 | 38480495.2 |
| 10 | 3065801.3 | 38480544.0 |
| 11 | 3065714.8 | 38480537.4 |
| 12 | 3065682.8 | 38480539.3 |
| 13 | 3065621.2 | 38480508.4 |
| 14 | 3065617.0 | 38480492.8 |
| 15 | 3065476.7 | 38480402.9 |
| 16 | 3065373.5 | 38480372.1 |
| 17 | 3065300.1 | 38480374.1 |
| 18 | 3065370.0 | 38480291.0 |
| 19 | 3065287.0 | 38480174.0 |
| 20 | 3065298.2 | 38480162.8 |
| 21 | 3065387.5 | 38480129.9 |
| 面积：0.29km2/；开采深度：+313.58~+100m |  |  |

根据《工程初步设计》和《安全设施设计》设计的开采范围，矿石资源量为1795.06万m3，约合4846.66万t。矿山开采规模360万t/a，矿石综合回采率按95%、废石混入率3%计算，矿山开采服务年限12.8a。

产品方案：建筑石料用碎石和片石。

工作制度：《安全设施设计》设计工作制为年工作300d，日工作2班，每班工作8h。矿山基建期未量产，暂执行日工作1班，每班工作8h，量产按设计工作制执行。

### 2.4.5采矿方法

设计矿山自上而下进行剥离和采矿作业，分台阶逐层开采。为保护工业广场的建构筑设施，设计开采范围内设立爆破开采区与非爆破开采区。

爆破区与非爆破区，相应区域范围拐点坐标分别见表2-6、2-7。

表2-6 爆破区范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| C1 | 3065359.27 | 38480303.75 |
| C2 | 3065716.11 | 38480420.67 |
| C3 | 3065903.25 | 38480117.65 |
| 6 | 3065949.0 | 38480257.0 |
| 7 | 3065940.0 | 38480334.0 |
| 8 | 3066011.0 | 38480474.4 |
| 9 | 3065909.1 | 38480495.2 |
| 10 | 3065801.3 | 38480544.0 |
| 11 | 3065714.8 | 38480537.4 |
| 12 | 3065682.8 | 38480539.3 |
| 13 | 3065621.2 | 38480508.4 |
| 14 | 3065617.0 | 38480492.8 |
| 15 | 3065476.7 | 38480402.9 |
| 16 | 3065373.5 | 38480372.1 |
| 17 | 3065300.1 | 38480374.1 |
| 面积：0.1km2；开采深度：+307m~+100m |  |  |

表2-7 非爆破区范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| SJ1 | 3065489.92 | 38480044.04 |
| SJ2 | 3065593.06 | 38480087.05 |
| SJ3 | 3065727.34 | 38479869.61 |
| 2 | 3065817.1 | 38479877.9 |
| 3 | 3065922.2 | 38479906.5 |
| 4 | 3065900.1 | 38479982.7 |
| 5 | 3065896.5 | 38480097.1 |
| C3 | 3065903.25 | 38480117.65 |
| C2 | 3065716.11 | 38480420.67 |
| C1 | 3065359.27 | 38480303.75 |
| 18 | 3065370.0 | 38480291.0 |
| 19 | 3065287.0 | 38480174.0 |
| 20 | 3065298.2 | 38480162.8 |
| 21 | 3065387.5 | 38480129.9 |
| 面积：0.19km2；开采深度：+313.58m~+100m |  |  |

爆破作业区内的采矿方法如下：

剥离：挖掘机表层剥离→挖机装车→自卸汽车运至临时堆土场

采矿：潜孔钻机穿孔→爆破→挖机+液压锤大块破碎→挖机或铲车装车→自卸汽车运输→破碎卸料口卸矿。

非爆破作业区内的采矿方法如下：

剥离：挖掘机表层剥离→挖机装车→自卸汽车运至临时堆土场

采矿：挖机+液压锤破岩→挖机或装载机装车→自卸汽车运输→破碎卸料口卸矿

矿山实际采用1台KS6691型潜孔钻和自带XRHS666C凿岩，3台EC480DL、2台PC360-8M、2台SY245H和1台R35LVS等挖机剥离、破岩、铲装，2台G855H装载机配合铲装、3台一汽解放CA3310P66K24E6B载重35吨自卸汽车运输的采剥工艺。采矿方法与设计一致。

（1）《安全设施设计》设计的边坡参数如下：

最高开采标高：+313.58m ；最低开采标高： +100m ；最终底平面： +100m，封闭圈标高+190m。上口西南——东北长565m， 西北——东南宽500m ；出入口标高： +190m ；下口境界尺寸：上口西南——东北长316m， 西北——东南宽380m ；终了最大边坡高度180m。

爆破开采工作平台高度15m，终了不并段；非爆破开采工作台阶高度7.5，终了并段，并段台阶高度15m。终了形成 +265m、+250m、+220m台、+205m、+175m、+160m、+130m、+115m等安全平台和+235m、+190m、+145m等清扫平台，+100m为底部平台。

安全平台宽度：5m，清扫平台宽度8m。

台阶坡面角：70°

最终边坡角：矿区北侧49°，其它边坡50°

设计矿山开采境界范围内的终了境界参数详见表2-8。

表2-8《安全设施设计》设计矿山终了境界参数

| 序号 | 项目 | 采场 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 爆破工作台阶高度 | 15m |
| 2 | 非爆破工作台阶高度 | 7.5m |
| 3 | 终了台阶高度 | 15m |
| 4 | 台阶坡面角 | 70° |
| 5 | 安全平台宽度 | 5m |
| 6 | 清扫平台宽度 | 8m |
| 7 | 最终边坡角 | 矿区北侧49°，其它边坡50° |
| 8 | 开采标高 | +313.58m～+100m |
| 9 | 终了安全平台 | +265m、+250m、+220m台、+205m、+175m、+160m、+130m、+115m |
| 10 | 终了清扫平台 | +235m、+190m、+145m |
| 11 | 终了境界高度 | +280m～+100m |

（2）《安全设施设计》穿孔设备为1台KS6691型潜孔钻机和自带XRHS666C型空压机。相关钻爆参数如下：

台阶高度15m；孔径110mm；倾角70°；斜孔深16.5m；超深1.5m；底盘抵抗线3.5m；孔距4.5m；排距3.5m；单孔装药量123kg；填塞长度不小于3.5m；装药长度13m。使用2号岩石乳化炸药，采用数码电子雷管微差逐孔爆破，10天爆破一次，一次爆破77个孔，一次爆破总药量8470kg。爆破警戒安全距离为300m。

- 矿山实际爆破情况

矿山采用2台KS6691（备用1台）型履带式潜孔和2台KS6691（备用1台）配套空压机（稳压装置和除尘装置）凿岩。

矿山与江西威安爆破工程有限公司（爆破资质三级）签订了爆破服务协议，布孔、钻眼、爆破警戒由矿山负责，江西威安爆破工程有限公司监督布孔、验孔和民爆器材购买、储运、装药、填塞、网线连接、起爆和盲炮处理。当天未使用完的民爆器材，由民爆公司退库，矿山不进行民爆物品储存。由于矿山处基建期，+265m平台以上主要是剥离，实际很少爆破，爆破总药量未超过3000kg。即使按设计一次爆破药量8470kg，民爆单位资质三级（10t以下）能满足爆破单位资质要求。

（4）矿山实际工作面建设情况

矿山由上而下形成最长565m、最宽130m的+265m作业平台和最长159m、最宽130m的+250m首采平台，台阶坡面角均不大于70°。+250m标高以下为以前矿山留下的老台阶，矿山基建期未动。

### 2.4.6开拓运输

矿山选用单一的公路开拓、汽车运输方案，简易泥结碎石公路。装运使用挖机或装载机装车，采场内、外运送均选用自卸汽车运输，经工作面运至破碎站卸矿口，破碎站与堆场之间采用皮带运输机输送。

矿区外部运输主要包括产品、爆破器材、备品备件、矿山设备等。碎石、设备等通过外协车辆运送，民爆物品由民爆公司专用车运送。

矿区内部运输主要包括为自卸汽车由采场向破碎卸矿口运送矿石或社会车辆将片石送至客户。挖机或装载机装载，场内汽车运输。

矿山利用和完善了原福田镇双源村三兴建材厂老采坑卸矿口至矿区西侧+190m标高的运输道路，并对+190m~+265m标高的运输道路进行了降坡。现运输公路从矿区西南+188m标高的卸矿口向北折向东、再折向南进入+265m作业平台（原已至+310m标高，现上部已采剥完毕，上部道路消失），并连接+250m首采平台，并向下连接+181m临时堆土场和工业广场；道路为三级双车道。干线长1120m、宽度9.5m、最小圆曲半径15m，平均纵坡7.7%，最大纵坡不超过10%，利用弯道做缓冲段，坡度不大于3%，长度不小于60m。道路路基经萍乡市通程监测有限公司检测合格，详见报告附件。

表2-9   开拓运输道路基建终了与设计参数对照表

| 序号 | 参数名称 | 设计参数 | 实际参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等级 | 双车道三级道路 | 双车道三级道路 |  |
| 2 | 路面 | 碎石路面 | 泥结碎石路面 |  |
| 3 | 布置 | 封闭圈标高以上开采：从+190m标高沿地形采取螺旋式方式修至+310m标高，该段上山公路总长度为1425m | 从+190m标高沿地形“之”状折至+265m标高（+265m以上道路采消），总长度为1004m |  |
|  |  | +190m封闭圈标高以下：从其西侧+190m标高处开出入斜沟沿边坡盘旋至设计最低开采标高+100m，上山公路总长1450m | 暂未凹陷采，未修路 |  |
| 4 | 路面宽度 | 山坡路面宽度9.5m | 山坡路面宽度9.5m |  |
|  |  | 凹陷采坑路面宽度10m | 暂未凹陷采，未修路 |  |
| 5 | 平均纵坡度 | 山坡平均坡度8.4% | 山坡平均坡度7.7% |  |
|  |  | 凹陷采坑平均坡度6.2% | 暂未凹陷采，暂未修凹陷道路 |  |
| 6 | 最大纵坡 | 10% | 不超过10% |  |
| 7 | 转弯半径 | 最小转弯半径15m | 最小转弯半径15m |  |
| 8 | 缓和坡段 | 坡度不大于3%，长度不小于60m | 利用弯道做缓冲段，坡度不大于3%，长度不小于60m |  |

### 2.4.7采场防排水

矿山为前期为山坡露天开采方式，应在矿界外设置地表截水；+190标高以下转凹陷开采，需设置机械排水。矿山基建期为山坡露天剥采，已按设计在矿区北部设置了宽0.5m，深0.4m的地表截水沟，并设立了两个沉淀池，容积分别63m3和27m3沉淀池，暂未设置排水机械。

表2-10  基建终了防排水设施建设与设计对照表

| 水沟名称 | 参数名称 | 设计参数 | 实际参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截水沟 | 位置 | 采场北面 | 采场北面 |  |
|  | 断面参数 | 宽0.5m，深0.4m | 宽0.5m，深0.4m |  |
|  | 沉淀池 | 矿区东北侧设立100m3沉淀池 | 矿区东北侧设立了两个容积分别63m3和27m3沉淀池 |  |
|  |  | 淀池周边设置围栏或盖板，围栏高度不能低于1.5m | 淀池周边设置了高1.5m的围栏 |  |
| 排水沟 | 位置 | 设计无此项 | 道路两侧 |  |
|  | 断面参数 | 设计无此项 | 深0.5m，上部宽1m，下部宽0.5m |  |
| 凹陷排水 | 水泵 | 设置3台BQW125-146/4-75型水泵 | 暂未形成凹陷采，暂未设置 |  |
|  | 管路 | 管路选用DN125焊接钢管，长度大约210m | 暂未形成凹陷采，暂未设置 |  |
|  | 集水池 | 在采坑+100m底部平台设置80m3集水池 | 暂未形成凹陷采，暂未设置 |  |
| 生活排水 |  | 生活区粪便污水经化粪池处理后，与洗手池排水、地面冲洗排水、淋浴排水及其它排水经排水管网收集后排入附近山沟 | 生活污水经化粪池处理后，与洗手池排水、地面冲洗排水、淋浴排水及其它排水经排水管网收集后排入附近山沟 |  |

- 供水

- 《安全设施设计》在矿区北部+272m标高处设立1个高位水池，水池容积为120m3，采用浆砌块石，水泥砂浆抹面结构，供现场除尘及消防使用，高位水池至采场供水管选用DN50钢管。设置2台D12-25×11水泵（1备1用）供水。矿区设置室外消火栓，每2个消火栓间距≤120m。

- 矿山生活用水接自当地自来水管网，生产用水水源取自矿区西面原福田双源村建材三厂的凹陷老采坑。在矿区北部+272m标高处设立1个10m×6m×2m的不锈钢高位水池，在矿区西面原福田双源村建材三厂的凹陷老采坑设置1台D12-25×11水泵和1台BQW125-146/4-75水泵，对高位水池补水。设置有2台15t的洒水车，对爆堆和道路洒水。并在工业广场建构筑周围设置了4座室外消火栓。

### 2.4.8供配电

矿山开采不用电，主要用电设备包括破碎系统、供水系统、排水、照明及生活用电等，矿山2路10kV供电电网接入，LGJ-50/8架空线接至矿山。一路由清溪变电站10KV清边线接入，由矿区东北经矿区接至变电所，作为生产用电电源；一路由福田变电站10KV光冲线接入，由矿区南部连接封闭堆料棚东南（矿区外）的250KVA变压器，供矿山生活、供水、排水应急等用电。供水、排水设施可两路电源供电。

矿山现为露天山坡开采，暂不需机械排水，生产及辅助设备和照明均为三级负荷，矿山供水、排水等设施两路电源供电，生产及辅助设施设有2台S11-1000/10和1台S11-1250/10变压器供电，作为矿山生产主供电源。生活、供水、排水应急等用电设有S11-250/10变压器供电。变压器高压侧采用负荷开关，设有YH5WS-17/50氧化锌避雷器，变压器低压侧中性点接地。低压配电采用TN-S系统，配电电压均采用0.38/0.22KV，动力用电电压380V(中性点接地)。矿山道路照明采用太阳能灯，采场、临时堆土场利用设备自带照明，作业人员和检修使用矿灯。低压电气线路设有过流、过压、热继电器和时间继电器、漏电等保护装置。且配电室设有空调降温。10KV高压开关柜、配电房进线柜、氧化性避雷器、变压器、电力电缆、接地网电阻等均经江西翊辉电力测试服务有限公司检测合格（详见附件检测报告）。

### 2.4.9通信系统

矿山为露天矿山，作业面、边坡和道路设置了视频监控，南北两磅房各设有1部固定电话，每人都有手机，当地通讯信号好，能与外界保持联系。并配备了25部M8对讲机，用于采场内部的管理、联络通讯。

### 2.4.10个人安全防护

矿山为员工配备了工作服、工作鞋、工作靴、安全帽、安全带、手套、防尘口罩、防尘帽、耳塞、护目镜等劳动防护用品。电工配备有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒；电焊工配有电焊手套，电焊绝缘鞋、电焊面罩、电焊工作服等。

### 2.4.11安全标志

1、矿山安全标志分为：1）主标志  2）补充标志两种。

2、矿山主标志分为：1）禁止标志  2）警告标志  3）指令标志  4）路标、名牌标志  5）指导标志。

3、补充标志指主标志的文字说明或方向指示，它只能与主标志同时使用。

本矿山应在以下位置设置如下安全警示标志.

表2-11 矿山安全警示标志设置一览表

| 警示标志 | 悬挂位置 | 警示标志 | 悬挂位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止启动 | 设备操作台 | 必须戴防尘口罩 | 产生粉尘场所 |
| 禁止靠近/进入 | 进入矿区路口、变压器、危险场所 | 必须戴护耳器 | 产生高噪声场所 |
| 注意安全 | 采场、运输道路 | 必须戴安全帽 | 采场、机修间 |
| 当心坠落 | 离基准面2m以上的作业面 | 必须系安全带 | 离基准面2m以上的作业面 |
| 当心坍塌 | 采场边坡、排土场 | 当心机械伤人 | 机械设备转动部位 |
| 当心落物 | 高处平台下方 | 当心触电 | 变配电房、用电设备、电气开关 |
| 当心车辆 | 采场、运输道路 | 当心爆炸 | 空压机、储气罐 |
| 限速 | 场区、运输道路陡坡、转弯 | 急转弯 | 道路急转弯前 |
| 上下坡 | 上下坡前 |  |  |

矿山已经设置“严禁烟火”、 “配电重地，闲人免入”、“当心塌方”、“当心触电”、“当心车辆”、“当心滚石”、“当心机械伤人”、 “ 必须戴安全帽”、“ 必须戴口罩”、“您已进入矿区”及道路转弯、限速、上下坡等安全警示标志。

### 2.4.12安全管理

矿山已建立了较为完善的管理体系。

1）安全机构设置

矿山现有的作业人员有：主要负责人1人，专职安全员2人，公司总人数为42人。其中矿山作业人员24，成立了以法人代表万园根（矿长）为组长、副矿长熊再伟、段元龙为副组长、彭强、郭凯、熊聪、黄迪助、张文友、唐思全等为成员的安全生产管理领导小组。设置了专职安全员。

2）人员教育培训及取证

加强员工的安全教育，不仅可以提高企业各级领导和职工搞好安全生产的责任感和自觉性，而且能普及和提高职工的安全技术知识，使其掌握不安全因素的客观规律，提高安全操作水平，确保安全生产。

公司主要负责人万园根、安全管理人员郭凯、熊聪均已参加了安全生产知识和管理能力的培训，万园根、郭凯、熊聪均取得萍乡市应急管理局颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证。电工杨建波、焊接与热切割工董兴发经专门培训，取得了相应的特种作业人员操作证。其他作业人员均已经过公司组织的教育培训，培训考核合格。

3）安全生产责任制、安全管理制度、操作规程

安全生产责任制是根据“管生产必须管安全”的原则，对企业各级领导和各类人员明确地规定了在生产中应负的责任，是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业中最基本的一项安全制度，是安全管理规章制度的核心。

矿山已建立的全员安全生产责任制有：董事长安全职责、矿长（主要负责人）安全职责、生产副矿长安全职责、机电副矿长安全职责、办公室主任安全职责、技术员安全职责、安全员安全职责、班组长安全职责、电工安全职责、爆破员安全职责、铲车司机安全职责、挖掘司机安全职责、普工安全职责、机修工安全职责等。

矿山已建立的安全生产规章制度主要有：安全生产管理制度、安全生产事故管理制度、安全目标管理制度、安全会议制度、隐患排查治理制度、交接班管理制度、事故应急救援制度、安全操作规程制度、安全检查制度、设备维修管理制度、安全教育和培训制度、边坡管理制度、安全奖惩制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、安全生产档案管理制度、劳动防护用品及保健管理制度、安全生产方针管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全警示标志管理制度、员工工伤保险 制度、重大隐患治理情况“双报告”制度、矿山安全生产纪律、应急值守制度、重大突发事件信息报送制度、突发事件应急处置制度、应急物资和设备管理制度、安全风险辨识管控制度、应急预案定期评估制度、配电房安全管理制度、配电房消防防火制度等。

矿山已建立的安全操作规程主要有：露天矿山作业安全规程、装载机安全操作规程、挖掘机安全操作规程、破碎机安全操作规程、电工安全操作规程、排土作业规程、潜孔钻机安全操作规程、凿岩工操作规程、维修工操作规程、电氧焊工操作规程等。

4）生产安全事故应急预案

公司根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020，编制矿山的事故应急预案（包括综合预案、专项预案和应急处置方案），组织了专家对预案进行了评审，并于2022年3月向萍乡市应急管理局和上栗县应急管理局备了案。并制定了演练计划，2022年6月份已演练1次，计划11月演练1次。

### 5）现场管理和安全检查

公司山建立了一系列的现场管理制度，矿山爆破装药、放炮撤离无关人员，设人警戒，防止无关人员进入；矿山聘请了注册安全工程师和采矿、地质、机电、测量等技术人员，指导矿山开采，矿山边坡、作业平台和运输道路等总体符合设计要求，现场的安全设施基本能够满足生产安全要求。

矿山进行了风险管控体系建设，进行了风险辨识、评价，进行风险分级管控，制作了一图一牌三清单张贴在进矿山路口。

矿山建立了隐患排查治理制度、安全检查制度、重大隐患治理情况“双报告”制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度等，矿山矿长定期巡查矿山现场，并定期组织矿山的综合检查、节假日检查，督促相关人员进行专业性和检查；矿山各部门定期开展部门安全检查；班组长每天进行班前、班中、班后检查，但相关检查记录不完整。矿山设置了2名专职安全员负责矿山日常安全管理。安全员每天均要进行现场巡查，查隐患、查违章，督促隐患整改，检查、评估隐患的落实情况，建立了隐患排查台账，隐患排查记录齐全，并至少每15天登录江西省安全生产信息系统，进行隐患登记和销号。

2.4.13安全设施投入

矿山《安全设施设计》项目总投资11048.05万元，专用安全设施投资268.5万元。矿山实际建设安全设施投资294.2万元，安全资金投入主要包括：（1）矿界围栏；（2）道路安全设施（道路排水沟、运输道路、安全警示标志）；（3）供配电安全设施；（4）隐患整改；（5）安全培训；（6）监测设施；（7）应急器材；（8）劳动防护用品；（9）其它。

表2-11  矿山安全生产费用投入明细表

| 序号 | 安全设施名称 | 安全投入费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 边界安全护栏 | 25 |
| 2 | 爆破安全设施（避炮棚、警示旗、报警器等） | 15.5 |
| 3 | 汽车运输道路安全设施 | 120 |
| 4 | 供配电安全设施（保护接地、变压器防雷、屏护等） | 12 |
| 5 | 地面建筑防雷设施 | 7 |
| 6 | 露天采场防排水 | 56 |
| 7 | 采场边坡监测设施 | 3 |
| 8 | 临时堆土场监测设施 | 2 |
| 9 | 爆破震动质点速度监测 | 6.5 |
| 10 | 降水量监测设施 | 2 |
| 11 | 视频监控 | 15 |
| 12 | 矿山应急救援器材及设备 | 6.4 |
| 13 | 个人安全防护用品 | 5.2 |
| 14 | 矿山、交通、电气安全标志 | 8.6 |
| 15 | 其他设施 | 10 |
|  | 合计 | 294.2 |

### 2.4.14其它

公司为公司管理人员缴纳了工伤保险，为矿山生产岗位24名员工缴纳了安全生产责任险，有效期至2022年12月3日。夏季为员工提供防暑降温饮料和药品等。

### 2.4.15设计变更

矿山设计后，未进行变更。

### 2.4.16其他

矿山聘请了注册安全工程师易方胜进行安全管理，并聘任了郭亮（采矿）、康明（地质）、易方胜（测量）、彭杰华（机电）等为技术人员。

## 2.5施工及监理概况

矿山为露天矿山，工业广场的建构筑物利旧，矿山基建工作由矿山自行建设，由江西华远项目管理有限公司监理。自 2021年11月开始基建建设，已按初步设计和安全设施设计，完成了作业平台、首采平台、运输道路、截水沟等主要安全设施。完成+265m以上剥离和作业准备，形成了+250m的作业平台和+250m首采平台建设。完善了+188m至+265m标高的运输道路，使上山公路基本达到宽度9.5m、最小圆曲半径15m，平均纵坡7.7%，最大纵坡不超过10%。采场北侧外围按设计宽0.5m，深0.4m的截水沟和100m3的沉淀池；在道路两侧开挖了深0.5m，上部宽1m，下部宽0.5m的防排水沟。基建工程于2022年10月竣工，达到了安全设施设计的要求。

## 2.7安全设施概况

根据安监总局75号《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》、《江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建工程初步设计》及《安全设施设计》，该矿山应建设的安全设施如下表2-12所示。

表2-12 上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿安全设施目录

| 类别 | 序号 | 安全设施名称 | 设计 | 实际 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 安 全 设 施 | 1 | 安全平台宽度 | 5m | 暂未终了 |  |
|  | 2 | 清扫平台宽度 | 8m | 暂未终了 |  |
|  | 3 | 最小工作平台宽度 | 50m | 130m（首采平台） |  |
|  | 4 | 最小工作线长度 | 100m | 159m |  |
|  | 5 | 运输道路的缓坡段 | 利用公路弯道做缓冲段。公路弯道坡度不大于3%。 | 利用公路弯道做缓冲段。公路弯道坡度不大于3% |  |
|  | 6 | 爆破台阶高度 | 15m（+265m） | 不大于15m |  |
|  |  |  | 15m | 不大于15m |  |
|  |  | 非爆破台阶高度 | 7.5m | 7.5m |  |
|  | 7 | 台阶坡面角 | 70° | 不大于70° |  |
|  | 8 | 露天采场边坡护坡 | 锚杆（索）、抗滑桩、防护网、喷浆等 | 边坡进行了降坡，边坡稳定 |  |
|  | 9 | 道路边坡加固 | 锚杆（索）、抗滑桩、防护网、喷浆等 | 道路边坡进行了降坡，边坡稳定 |  |
|  | 10 | 破碎站及工业场地边坡的安全加固及防护措施 | 未设计 | 破碎站已进行了石砌护坡 |  |
|  |  | 道路参数 | 双车道三级道路，干线长1425m（凹陷1450m）、宽度9.5m（凹陷10m）、最小圆曲半径15m，平均纵坡8.4%（凹陷6.2%），最大纵坡10%，缓和坡度度不大于3%、长度不小于60m | 双车道三级道路，凹陷暂未形成，干线长1004m、宽度9.5m、最小圆曲半径15m，平均纵坡7.7%，最大纵坡不超过10%，缓和坡度度不大于3%、长度不小于60m |  |
|  | 11 | 地表截水沟 | 采场北面矿界外设置宽0.5m，深0.4m截水沟 | 采场北面矿界外设置了宽0.5m，深0.4m截水沟 |  |
|  | 12 | 地表排水沟 | 设计无此项 | 道路两侧设置了深0.5m，上部宽1m，下部宽0.5m排水沟 |  |
|  | 13 | 沉淀池 | 矿区东北侧设立100m3沉淀池 | 矿区东北侧设立了两个沉淀池，容积分别63m3和27m3沉淀池 |  |
|  | 14 | 排水泵和管路 | 设置3台BQW125-146/4型水泵，管路选用DN125焊接钢管，长度大约210m | 暂未形成凹陷采，暂未设置 |  |
|  | 15 | 矿山电源、线路 | 从福田镇变电站10kV一回路LGJ-50/8高压线路，排水设置200kw备用柴油发电机，安装1台250KVA、2台1600KVA变压器，水泵选用五芯（铜芯）电缆ZR-YJV | 分别从清溪、福田镇变电站10kV二回路LGJ-50/8高压线路接入，设有2台1000KVA、1台1250KVA和1台250KVA变压器供电，水泵选用五芯（铜芯）电缆ZR-YJV |  |
|  | 16 | 各级配电电压等级 | 高压10Kv, 0.38kV/0.22kV | 高压10Kv, 0.38kV/0.22kV |  |
|  | 17 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 变压器高压中性点不接地，低压中性点接地，低压配电用TN-S系统 | 变压器高压中性点不接地，低压中性点接地，低压配电为TN-S系统 |  |
|  | 18 | 电气设备类型 | 按Ⅲ类负荷选用 | 矿用一般型电气设备 |  |
|  | 19 | 变配电室的金属丝网门 | 设计无此项 | 配电房设有空调，门、窗、洞口封闭 |  |
|  | 20 | 采矿场供电线路、电缆及保护 | 排水泵采用ZR-YJV-0.6/1-3×120+2×70电缆架空输送电源，配电点选用有检漏功能空气开关控制，低压总进线处设电流保护器；采用TN-S系统，低压出线设置漏电断路器，低压侧的总开关采用自动空气开关 | 矿山暂未形成凹陷采，暂未设置排水设备和供电 |  |
|  | 21 | 电气防雷设施 | 变压器高压侧安装Y5WS-12.7/45型避雷器，低压架空进、出线处安装TYX-B25/4浪涌保护器 | YH5WS-17/50氧化锌避雷器，配电房低压架空进、出线处安装了TYX-B25/4浪涌保护器 |  |
|  | 22 | 供水供电系统 | 选用五芯（铜芯）电缆ZR-YJV架空输送电源，配电点选用有检漏功能空气开关控制 | 选用五芯（铜芯）电缆ZR-YJV架空输送电源，配电点选用有检漏功能空气开关控制 |  |
|  | 23 | 采场、堆土场照明 | 运输道路、采场、工业场地均设置照明设施，照明采用节能型荧光灯，配电房、调度室、水泵房照明采用220V照明 | 矿山道路照明采用太阳能灯，采场、临时堆土场利用设备自带照明，作业人员和检修使用矿灯，室内使用220V节能型荧光灯照明 |  |
|  | 24 | 爆破安全距离界线 | 300m | 300m |  |
|  | 25 | 排土场安全平台 | 设计无此项 | 临时堆土场未设置 |  |
|  | 26 | 排土场拦渣坝 | 设计无此项 | 临时堆土场未设置 |  |
|  | 27 | 排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角 | 设计无此项 | 临时堆土场总堆置高度不超过10m，未设安全平台，总边坡角35° |  |
|  | 28 | 通讯系统 | 配外线电话、配手机、露天采场、边坡视频监测 | 设有2部固定电话，人人有手机，配备了25部M8对讲机和视频监控设施 |  |
| 专 用 安 全 设 施 | 1 | 露天采场所设的边界安全护栏 | 采用金属网、钢管立柱制围栏 | 设置了金属网围栏 |  |
|  | 2 | 爆破安全设施（含躲避设施、报警器、警戒带等） | 设置警示旗、报警器、警戒带、2.0m（长）×1.5m（宽）×2.0m（高）避炮棚 | 设置了警示旗、警戒带、警报器，φ2m*2.2m的钢制避炮掩体 |  |
|  | 3 | 采场边坡监测 | 在采场终了境界线的坡顶、安全平台的坡顶设置混凝土中预埋防锈黄铜棒的基准点，采用全站仪监测 | 在采场终了境界线的坡顶设置了混凝土中预埋防锈黄铜棒的基准点、采用全站仪监测，安全平台未形成终了 |  |
|  | 4 | 爆破震动质点速度监测 | 坡顶边缘、其它岩石边坡脚处边缘，测点不少于3个 | 坡顶边缘、其它岩石边坡脚处边缘，测点不少于3个，民爆公司监测 |  |
|  | 5 | 地下水位监测 | 每个纵断而应在边坡坡顶，边坡中部位置、边坡坡底布置测点，不少于3个，纵断面向延不大于100 m | 未设置 |  |
|  | 6 | 降雨量监测 | 采用人工雨量器监测 | 采用人工雨量器监测 |  |
|  | 7 | 视频监测 | 对采场边坡进行视频监控 | 对采场边坡、道路进行了视频监控 |  |
|  | 8 | 排土场截（排）水设施 | 设计无此项 | 临时堆土场未设置 |  |
|  | 9 | 道路警示标志 | 设置限速、急转弯、上下坡等标志 | 设置限速、上下坡等标志 |  |
|  | 10 | 公路护栏及挡车墙 | 急弯和坡度较陡地段设置防护栏， 地势陡峭段的运输道路边缘，需设挡车墙等 | 弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧设置了挡车墙等 |  |
|  | 12 | 破碎站卸矿安全挡车设施 | 卸矿口设置高于汽车轮胎直径的2/5的挡车设施 | 卸矿口设置了高40cm的车挡 |  |
|  | 13 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮栏及警示标志 | 电气设备可能被人触及的裸露带电部分，设置了保护罩或遮栏及警示标志 |  |
|  | 14 | 漏电保护 | 装设漏电保护装置 | 装设了漏电保护装置 |  |
|  | 15 | 保护接地设施 | 电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置 | 变压器中性点与防雷共用接地体，低压采用保护接零 |  |
|  | 16 | 建筑物防雷设施 | 矿区厂房防雷按三类工业建筑设置防雷 | 矿区厂房防雷已按三类工业建筑设置防雷 |  |
|  | 17 | 变、配电室应急照明设施 | 未设计 | 设置了储电功能的应急照明灯 |  |
|  | 18 | 个人安全防护用品 | 安全帽、安全带、电焊服、安全鞋、防尘口罩、护目眼、工作手套、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、焊接眼面护具、电焊手套、雨鞋、耳塞耳罩 | 配备了安全帽、安全带、电焊服、安全鞋、防尘口罩、护目眼、工作手套、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、焊接眼面护具、电焊手套、雨鞋、耳塞耳罩 |  |
|  | 19 | 采场、交通、电气安全标志 | 露天采场设置高处坠落、小心滚石、佩戴安全帽等标，交通运输设置当心车辆、急转弯、陡坡、减速让行等标志，电气设置防触电、禁止靠近、防火等标志 | 露天采场设置了当心坠落、小心滚石、佩戴安全帽等标，交通运输设置了当心车辆、急转弯、陡坡、减速让行等标志，电气设置了当心触电、禁止靠近、防火等标志 |  |
|  | 20 | 应急救援器材及设备 | 设备和机械、检测仪器、交通工具、个体防护设备、医疗设备和药品、救援用绳索和其他保障物资等 | 按应急预案配置了应急器材，详见应急器材清单 |  |

## 2.8重大事故隐辨识判断

将国家矿山安全监察局印发的《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》相关条款制成检查表，对照该矿山现状进行判定，检查情况见表2-13。

表2-13重大事故隐患判定检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下采空区 | 现场检查 | 地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 | / | 不属于地下开采转露天开采 |
| 2 | 设备、材料和工艺 | 现场检查 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺 | 不属于 | 未使用 |
| 3 | 开采方式 | 现场检查 | 未采用自上而下开采顺序分台阶或分层开采 | 不属于 | 自上而下分台阶逐层开采 |
| 4 | 边坡角和台阶高度 | 现场检查 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度 | 不属于 | 工作帮坡角不大于设计坡脚，最终边坡台阶的高度未超过设计高度、 |
| 5 | 保安矿柱 | 现场检查 | 开采或破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体 | 不属于 | 未开采设计保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体 |
| 6 | 边坡评估 | 现场检查 | 未按有关国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性分析 | 不属于 | 现状边坡高度不超过100m，可不进行边坡稳定性评估 |
| 7 | 边坡监测 | 现场检查 | 高度200米及以上采场边坡未进行在线监测 | 不属于 | 终了最大边坡高180m， |
|  |  |  | 高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统 | 不属于 | 未设置排土场，临时堆土场高度10m |
|  |  |  | 关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。 | 不属于 | 未设在线监测 |
| 8 | 边坡滑移 | 现场检查 | 边坡出现横向及纵向放射状裂缝 | 不属于 | 边坡未出现横向及纵向放射状裂缝 |
|  |  |  | 坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展； | 不属于 | 坡体前缘坡脚处未出现上隆和后缘的裂缝急剧扩展 |
|  |  |  | 位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。 | 不属于 | 位移监测资料未出现加速变化的趋势 |
| 9 | 运输道路 | 现场检查 | 上山道路坡度大于设计坡度10%以上 | 不属于 | 道路坡度不大于设计 |
| 10 | 防洪、排洪设施 | 现场检查 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施 | 不属于 | 暂未形成凹陷开采 |
| 11 | 排土场 | 现场检查 | 在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施； | 不属于 | 未设置排土场 |
|  |  |  | 排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施； | 不属于 | 未设置排土场 |
|  |  |  | 山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施 | 不属于 | 未设置排土场 |
| 12 | 安全、清扫平台 |  | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 | 不属于 | 暂未形成终了台阶 |
| 13 | 排土场回采 | 现场检查 | 擅自对在用排土场进行回采作业。 | 不属于 | 未设置排土场，未回采 |

小结：经检查表检查，上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿无国家矿山安全监察局印发的《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》规定的重大事故隐患。

## 2.9重大危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用或经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界线划分为独立的单元；储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以及防火堤为界线划分为独立的单元，仓库以独立（独立建筑物）为界限划分独立的单元。

矿山使用的柴油、炸药为《危险化学品重大危险源辨识》的中的物质，但柴油不储存，车辆和设备的使用量柴油总量不超20t，远达不到5000t临界量，∑qi/Qi远小于1；而矿山不储存民爆器材和炸药，按加工及使用单元定义，矿山使用不涉及装置及设施，可不作辨识。故矿山不构成《危险化学品重大危险源辨识》规定的危险化学品重大危险源。

# 3  安全设施符合性评价

本评价报告对照江西润鼎矿业有限公司的《江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验、监测数据等相关资料，采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等是否符合《江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计》要求，进行逐项检查（评价报告检查表中检查类别标示“■”的为否决项，标示“△”的为普通检查项），评价其符合性，检查的结果为“符合”与“不符合”两种。

对于每项设施，以《江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计》中具体相关参数或相关的法律法规、标准规程作为检查依据评价其符合性。

《安全设施设计》中未涉及到的内容不列入本评价报告评价内容。

本评价报告验收评价单元划为：1）安全设施“三同时”程序；2）露天采场；3）采场防排水系统；4）矿岩运输系统；5）供配电；6）总平面布置；7）通信系统；8）个人安全防护；9）安全标志；10）安全管理等10个单元。

## 3.1安全设施“三同时”程序

### 3.1.1安全设施“三同时”程序符合性单元安全检查表

根据有关法律、法规、标准和规范，对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿建设程序符合性单元运用安全检查表的评价情况如表3-1。

3-1  安全设施“三同时”符合性安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查内容 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人登记证书(营业执照) | 审阅 | ■ | 是否取得《营业执照》 | 符合 | 取得了《营业执照》 |
| 2 | 采矿许可证 | 审阅 | ■ | 是否取得《采矿许可证》，《采矿许可证》是否在有效期内 | 符合 | 《采矿许可证》有效 |
| 3 | 爆破作业单位许可证 | 审阅 | △ | 爆破作业单位是否取得许可证 | 符合 | 爆破作业委托江西威安爆破工程有限公司，该公司取得许可证 |
| 4 | 安全预评价 | 审阅 | ■ | 应具有相应资质单位编写，否则不得办理安全生产许可证 | 符合 | 中检集团康泰安全科技有限公司2021年9月编写 |
| 5 | 安全设施设计及变更设计 | 审阅 | ■ | 应具有相应资质单位编写，安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批，存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。 | 符合 | 山东乾舜矿冶科技股份有限公司2021年11月设计，2021年11月均取得萍乡市应急局审查批复，未进行变更 |
| 6 | 项目完工情况 | 审阅 | ■ | 是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件 | 符合 | 按照批准的安全设施设计内容完成安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件 |
| 7 | 施工单位 | 审阅 | ■ | 是否由具有相应资质的施工单位施工 | - | 矿山基建期施工为矿山自行施工 |
| 8 | 监理单位 | 审阅 | △ | 是否由具有相应资质的监理单位进行监理 | 符合 | 由江西华远项目管理有限公司监理，监理乙级资质 |
| 9 | 工程地质勘察单位 | 审阅 | △ | 是否由具有相应资质的工程地质勘察单位进行工程地质勘察 | 符合 | 江西省煤田地质局二二六地质队2020年11月勘察 |
| 10 | 周边居民及建构筑物搬迁 | 现场查看和资料 | △ | 安全开采范围外300m内无重要建筑设施 | 不符合 | 设计需拆除的民房还有4栋未拆迁，福田镇政府承诺当地政府承诺完成拆迁，不影响验收工作 |

### 3.1.2安全设施“三同时”程序符合性单元评价小结

根据建设程序符合性安全检查表检查结果，该矿山安全设施“三同时”单元共有否决检查项6项，无此项1项，符合5项；普通检查项4项，其中0项为无此项，3项符合，不符合项1项，合格率75%；该矿山建设程序基本符合国家法律、法规及行业标准的要求。但4栋未拆迁民房应按政府承诺拆迁。

## 3.2露天采场

### 3.2.1露天采场子单元安全检查表

对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天采场单元运用安全检查表的评价情况如表3-2。

表3-2  露天采场现场安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 设计内容或标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全平台宽度 | 现场检查 | △ | 5m | / | 暂未终了 |
| 2 | 最小工作平台宽度 | 现场检查 | △ | 50m | 符合 | 130m（装载运输平台） |
| 3 | 清扫平台宽度 | 现场检查 | △ | 8m | / | 暂未终了 |
| 4 | 最小工作线长度 | 现场检查 | △ | 100m | 符合 | 159m |
| 5 | 非爆破分层台阶高度 | 现场检查 | △ | 7.5m | 符合 | 7.5m |
| 6 | 非爆破并段台阶高度 | 现场检查 | △ | 15m | 符合 | 15m |
| 7 | 爆破生产台阶高度 | 现场检查 | △ | 15m | 符合 | 15m |
| 8 | 生产台阶坡面角 | 现场检查 | △ | 70° | 符合 | 70° |
| 9 | 终了边坡角 | 现场检查 | △ | 矿区北侧49，其它边坡终了边坡角50 | / | 暂未终了边坡 |
| 10 | 露天采场边坡加固及防护措施 | 现场检查 | △ | 锚杆（索）、抗滑桩、防护网、喷浆等 | 符合 | 边坡进行了降坡，边坡稳定 |
| 11 | 道路边坡加固及防护措施 | 现场检查 | △ | 锚杆（索）、抗滑桩、防护网、喷浆等 | 符合 | 边坡进行了降坡，边坡稳定 |
| 12 | 破碎站和工业场地加固及防护 | 现场检查 | △ | 设计无此项 | 符合 | 破碎站边坡已用石块混凝土设护坡, |
| 13 | 露天采场的边界安全护栏 | 现场检查 | △ | 采用金属网、钢管立柱制围栏和设置警示标志 | 符合 | 设置了金属网围栏和警示标志 |
| 14 | 采场边坡检测 | 现场检查 | △ | 在采场终了境界线的坡顶、安全平台的坡顶设置混凝土中预埋防锈黄铜棒的基准点，采用全站仪监测 | 符合 | 在采场终了境界线的坡顶设置了混凝土中预埋防锈黄铜棒的基准点、采用全站仪监测 |
| 15 | 爆破震动质点速度监测 | 现场检查 | △ | 坡顶边缘、其它岩石边坡脚处边缘，测点不少于3个 | 符合 | 坡顶边缘、其它岩石边坡脚处边缘，测点不少于3个，民爆公司监测 |
| 16 | 视频监测 | 现场检查 | △ | 对采场边坡进行视频监控 | 符合 | 对采场边坡、道路进行了视频监控 |
| 17 | 避炮硐室 | 现场检查 | △ | 设置2.0m（长）×1.5m（宽）×2.0m（高）避炮棚 | 符合 | 设置了φ2m*2.2m的钢制避炮掩体钢制避炮掩体 |
| 18 | 爆破安全警戒线 | 现场检查 | △ | 爆破警戒范围300m | 符合 | 爆破警戒范围300m |
| 19 | 道路封闭 | 现场检查 | △ | 设计无此项 | 符合 | 爆破作业期间封闭通往爆破区的主要道路 |
| 20 | 爆破警示 | 现场检查 | △ | 设置警示旗、报警器、警戒带 | 符合 | 设置了警示旗、报警器、警戒带 |

### 3.2.2露天采场单元评价小结

根据安全检查表检查结果，该矿山露天采场单元共有普通检查项20项，符合17项，无此项3项，不合格项0项，合格率100%；无否决检查项。故该矿山露天采场建设符合《安全设施设计》要求

## 3.3采场防排水系统

### 3.3.1采场防排水系统单元安全检查表

该矿山采用山坡露天开采方式，矿区属丘陵地形，地表水不发育，矿体位于当地侵蚀基准面以上，可自然排水。地下水含水层为石炭系酸岩岩融裂隙水，富水性较弱，大气降水为地下水和矿坑水的主要补给源。为保证矿区排水通畅，矿山除完善道路和场地的排水沟的设计与建设外，在开采境界边坡上方附近设置截水沟系统。对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿防排水单元运用安全检查表的评价情况如表3-3。

3-3  采场防排水系统单元现场安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场截排水沟 | 现场检查 | △ | 采场北面设截水沟，断面宽0.5m，深0.4m | 符合 | 采场北面设截水沟，断面宽0.5m，深0.4m |
| 2 | 沉淀池 | 现场检查 | △ | 矿区东北侧设立100m3沉淀池 | 符合 | 矿区东北侧设立了两个容积分别63m3和27m3沉淀池 |
| 3 | 淀池围栏 | 现场检查 | △ | 淀池周边设置围栏或盖板，围栏高度不能低于1.5m | 符合 | 淀池周边设置了高1.5m的围栏 |
| 4 | 排土场截排水沟 | 现场检查 | △ | 设计无此项 | / | 未设排土场 |
| 5 | 采场平台排水沟 | 现场检查 | △ | 设计无此项，规程要求在采场边坡台阶设置排水沟 | / | 暂未形成终了平台，暂未设置 |
| 6 | 运输公路排水沟 | 现场检查 | △ | 设计无此项 | 符合 | 道路两侧设置了深0.5m，上部宽1m，下部宽0.5m |
| 7 | 水泵 | 现场检查 | △ | 设置3台BQW125-146/4-75型水泵 | / | 暂未形成凹陷采，暂未设置 |
| 8 | 排水管路 | 现场检查 | △ | 管路选用DN125焊接钢管，长度大约210m | / | 暂未形成凹陷采，暂未设置 |
| 9 | 集水池 | 现场检查 | △ | 在采坑+100m底部平台设置80m3集水池 | / | 暂未形成凹陷采，暂未设置 |
| 10 | 地下水位监测 | 现场检查 | △ | 每个纵断而应在边坡坡顶，边坡中部位置、边坡坡底布置测点，不少于3个，纵断面向延不大于100 m | 不符合 | 未设置 |
| 11 | 降雨量监测 | 现场检查 | △ | 采用人工雨量器监测 | 符合 | 采用人工雨量器监测 |

### 3.3.2采场防排水系统单元安评价小结

矿山采场防排水系统各项参数与《安全设施设计》基本相符，根据安全检查表检查结果，该矿山采场防排水系统单元共有普通检查项11项，无此项5项，符合5项，不符合1项，合格率83.3%；无否决检查项。故该矿山采场防排水系统建设基本符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。但应按设计设置地下水位监测设施和进行地下水位监测。

## 3.4矿岩运输系统

### 3.4.1矿岩运输系统单元安全检查表

运输是矿山主要工序之一，运输作业中存在的危险、有害因素主要有车辆伤害和物体打击。根据《安全设施设计》，该矿山矿石运输采用汽车公路运输方式。现对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿矿岩运输系统单元运用安全检查表的评价情况如表3-4。

表3-4  矿岩运输系统现场安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路等级 | 现场检查 | △ | Ⅲ级公路 | 符合 | Ⅲ级公路 |
| 2 | 道路参数 | 现场检查 | △ | 山坡路面宽度9.5m，凹陷采坑路面宽度10m，山坡平均坡度8.4%，凹陷采坑平均坡度6.2%，最大坡度10%，最小曲率半径15m | 符合 | 山坡路面宽度9.5m，山坡平均坡度8.4%，凹陷采坑平均坡度6.2%，最大坡度10%，最小曲率半径15m。暂未凹陷采，暂未修凹陷道路 |
| 3 | 路面 | 现场检查 | △ | 碎石路面 | 符合 | 泥结碎石路面 |
| 4 | 缓坡段 | 现场检查 | △ | 坡度不大于3%，长度不小于60m | 符合 | 利用弯道做缓冲段，坡度不大于3%，长度不小于60m |
| 5 | 护栏及挡车墙 | 现场检查 | △ | 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高提路基路段，外侧应设置护拦、挡车墙 | 符合 | 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高提路基路段，外侧设置了挡车墙 |
| 6 | 卸载点安全挡车设施 | 现场检查 | △ | 挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种车辆最大轮胎直径的2/5 | 符合 | 喂料口卸矿口用钢板碎石堆为挡车设施，高度40cm |
| 7 | 紧急避险道 | 现场检查 | △ | 未具体设计 | 符合 | 2处长大坡道设置了避险车道 |
| 8 | 警示标志 | 现场检查 | △ | 道路的急弯、陡坡、危险地段设置警示标志 | 符合 | 公路弯道、陡坡处设置弯道、陡坡、限速、危险警示标志 |
| 9 | 凸面观察镜 | 现场检查 | △ | 未具体设计 | 符合 | 道路拐弯处设置了凸面镜 |
| 10 | 公路加宽 | 现场检查 | △ | 设计无此项 | / | / |

### 3.4.2矿岩运输系统单元评价小结

该矿山采用公路汽车运输方式运输矿石至破碎系统，根据安全检查表检查结果，该矿山矿岩运输系统单元共有普通检查项10项，无此项1项，符合9项，合格率100%；无否决检查项。故该矿山矿岩运输系统符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

## 3.5供配电

### 3.5.1供配电单元安全检查表

对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿供配电单元运用安全检查表的评价情况如表3-5。

表3-5  供配电单元现场安全检查表，

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电电源 | 现场检查 | ■ | 从福田镇变电站10kV一回路LGJ-50/8高压线路，排水设置200kw备用柴油发电机 | 符合 | 别从清溪、福田镇变电站10kV二回路LGJ-50/8高压线路接入，可不设柴油发电机 |
| 2 | 变压器 | 现场检查 | △ | 安装1台250KVA、2台1600KVA变压器， | 符合 | 设有2台1000KVA、1台1250KVA和1台250KVA变压器供电 |
| 3 | 各级配电电压等级 | 现场检查 | △ | 高压10Kv, 0.4kV/0.23kV | 符合 | 高压10Kv, 0.4kV/0.23kV |
| 4 | 低压供配电系统中性点接地方式 | 现场检查 | △ | 低压配电采用TN-S系统保护 | 符合 | 低压采用TN-S系统保护 |
| 5 | 电气防雷 | 现场检查 | △ | 变压器高压侧安装Y5WS-12.7/45型避雷器，配电房低压架空进、出线处安装TYX-B25/4浪涌保护器 | 符合 | YH5WS-17/50氧化锌避雷器，配电房低压架空进、出线处安装了TYX-B25/4浪涌保护器 |
| 6 | 电气设备类型 | 现场检查 | △ | 按Ⅲ类负荷选用 | 符合 | 矿用一般型电气设备 |
| 7 | 排水系统的供配电设施 | 现场检查 | △ | 一回路电源供电，设备用200KW柴油发电机 | 符合 | 两回路电源供电，未设备柴油发电机 |
| 8 | 变、配电室的金属丝网门 | 现场检查 | △ | 设计无此项 | 符合 | 配电房设有空调，门、窗、洞口封闭 |
| 9 | 采场架空线路 | 现场检查 | △ | 采场排水泵采用ZR-YJV-0.6/1-3×120+2×70电缆架空输送电源 | / | 暂未形成凹陷采，暂不需设置排水供电 |
| 10 | 供水供电系统 | 现场检查 | △ | 选用五芯（铜芯）电缆ZR-YJV架空输送电源，配电点选用有检漏功能空气开关控制 | 符合 | 选用五芯（铜芯）电缆ZR-YJV架空输送电源，配电点选用有检漏功能空气开关控制 |
| 11 | 高压供配电系统保护装置 | 现场检查 | △ | 变压器高压侧采用跌开式熔断器或高压开关 | 符合 | 变压器高压侧设置了跌开式熔断器或高压开关 |
| 12 | 变压器高压侧中性点 | 现场检查 | △ | 变压器高压侧中性点采用不接地系统 | 符合 | 变压器高压侧中性点采用不接地系统 |
| 13 | 低压配电系统故障防护设施 | 现场检查 | △ | 低压侧的总开关采用自动空气开关（漏电保护装置） | 符合 | 低压侧的总开关设置了自动空气开关（漏电保护装置 |
| 14 | 采场及排土场正常照明设施 | 现场检查 | △ | 运输道路、采场、工业场地均设置照明设施，照明采用节能型荧光灯，配电房、调度室、水泵房照明采用220V照明 | 符合 | 矿山道路照明采用太阳能灯，采场、临时堆土场利用设备自带照明，作业人员和检修使用矿灯，室内使用220V节能型荧光灯照明，能满足照明要求 |
| 15 | 建筑防雷 | 现场检查 | △ | 厂房防雷按三类工业建筑设置防雷，地电阻不大于4欧姆 | 符合 | 厂房防雷按三类工业建筑设置了防雷设施，地电阻不大于4欧姆 |
| 16 | 变压器、电气设备接地、绝缘电阻、防雷接地电阻检测 | 查看记录 | △ | 法规要求 | 符合 | 高压电气设备绝缘及共用接地经江西翊辉电力测试服务公司合格 |

### 3.5.2供配电单元评价小结

根据安全检查表检查结果，该矿山供配电单元共有普通检查项15项，无此项1项，符合14项，不合格项0项，合格率100%；否决检查项1项，否决项符合要求。故该矿山供配电单元符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

## 3.6总平面布置

### 3.6.1工业场地子单元安全检查表

对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿矿山工业场地子单元运用安全检查表的评价情况如表3-6。

表3-6  工业场地子单元安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位水池 | 现场检查 | △ | 在矿区北部+272m标高处设立1个120m3高位水池 | 符合 | 在矿区北部+272m标高处设置了1个120m3高位水池 |
| 2 | 供变电所 | 现场检查 | △ | 位于爆破300m安全警戒范围之外 | 符合 | 距爆破开采范围302m |
| 3 | 办公生活区 | 现场检查 | △ | 位于300m爆破警戒范围以外 | 符合 | 租用距矿区313m外的民房，新建办公室位于300m爆破警戒范围以外 |
| 4 | 机修棚 | 现场检查 | △ | 矿区南侧300m爆破警戒范围以外 | 符合 | 位于矿区南侧位，距爆破开采区366m |
| 5 | 材料库 | 现场检查 | △ | 矿区南侧300m爆破警戒范围以外 | 符合 | 位于矿区南侧，距爆破开采区377m |
| 6 | 破碎加工系统 | 现场检查 | △ | 破碎加工系统位于矿区西南侧，厂房地面标高+180m，距爆破开采区300m以上 | 符合 | 破碎加工系统位于矿区西南侧，厂房地面标高+180m，距爆破开采区302m以上 |
| 7 | 堆料大棚 | 现场检查 | △ | 位于矿区西南侧，厂房地面标高+180m，距爆破开采区300m以上 | 符合 | 位于矿区西南侧，厂房地面标高+180m，距爆破开采区305m |
| 8 | 南部磅房 | 现场检查 | △ | 设计无此项，应位于爆破警戒线之外 | 符合 | 距设计爆破开采区域620m |
| 9 | 北部磅房、水稳站 | 现场检查 | △ | 设计无此项，应位于爆破警戒线之外 | 不符合 | 水稳站距设计爆破开采区域221m，磅房284m |
| 10 | 采场爆破区 | 现场检查 | ■ | 外部重要建构筑物的安全距离大于300m | 符合 | 民房目前距爆破作业面距离大于300m，当地政府部门承诺拆迁，企业承诺未拆迁之前，距离不足300m的矿体不开采，风险可控 |
| 11 |  | 现场检查 | ■ | 离矿外10kV以上高压线的安全距离大于500m | 符合 | 安全距离大于500m |
| 12 |  | 现场检查 | ■ | 离等级公路的安全距离大于300m | 符合 | 离等级公路的安全距离大于1000m |
| 13 |  | 现场检查 | ■ | 相邻采场距离大于300m且不同一个山头 | 符合 | 相邻采场距离大于300m且不同一个山头 |
| 14 |  | 现场检查 | △ | 主要建筑、构筑物不在崩落区范围内 | 符合 | 主要建筑、构筑物不在崩落区范围内 |
| 15 | 临时堆土场 | 现场检查 | △ | 区西侧老采坑 | 符合 | 区西侧机修棚旁的老采坑， |

### 3.6.2建（构）筑物防火子单元安全检查表

矿山主要建（构）筑有变配电房、机修间、材料库、破碎封闭棚、堆料大棚、新办公室、磅房等。对建筑物防火要求，《安全设施设计》设计消防供水由高位水池提供，矿区内按规范设置室外消火栓，建筑设施和机械、车辆配备灭火器。故对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿建（构）筑物防火子单元运用安全检查表的评价，根据《验收评价编制提纲》的要求，对照《安全设施设计》和《建筑设计防火规范》等要求进行检查，检查情况如表3-7。

表3-7  矿山建（构）筑物防火子单元现场安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑防火间距 | 现场检查 | △ | 耐火等级二级丁厂房和戊类仓库之间的防火间距不应小于10m | 不符合 | 变配电房与堆料大棚之间的距离6.7m |
| 2 |  | 现场检查 | △ | 耐火等级二级戊类厂房与戊类厂房(仓库)之间的防火间距不应小于8m（10可减少2m） | 符合 | 二破封闭棚与堆料大棚8.5m，其它戊类厂房与仓库之间间距均大于10m |
| 3 |  | 现场检查 | △ | 耐火等级二级丁类厂房之间防火间距不应小于10m | 符合 | 机修棚与配电房之间大于10m |
| 4 |  | 现场检查 | △ | 耐火等级二级丙、戊类厂房（仓库）之间的防火间距不应小于10m | 符合 | 材料库与破碎厂房、堆料棚之间间距不小于10m |
| 5 |  | 现场检查 | △ | 耐火等级二级丙、丁、戊类厂房（仓库）与民用建筑之间的防火间距不应小于10m | 符合 | 厂房（仓库）与民用建筑之间防火间距不小于10m |
| 6 |  | 现场检查 | △ | 一、二级耐火等级丙类仓库与一、二级耐火等级丁类厂房之间的防火间距不应小于10m，较高一侧为防火墙，防火间距不限 | 符合 | 材料库与机修间之间3.2m，较高的材料库一侧为防火墙，防火间距可不限 |
| 7 |  | 现场检查 | △ | 一、二级耐火等级的单、多民用建筑之间防火间距不应小于6m | 符合 | 办公、生活用房、磅房间间距均不小于6m |
| 8 | 消防车道 | 现场检查 | △ | 山坡地的高层建筑，可沿建筑一长边设置消防车车道 | 符合 | 无高层建筑，其它建筑沿建筑一长边设有消防车车道 |
| 9 | 室外消火栓 | 现场检查 | △ | 矿区设置室外消火栓，每2个消火栓间距≤120m | 符合 | 工业广场建构筑周围设置了4座室外消火栓，2个消火栓间距≤120m |
| 10 | 室内消火栓 | 现场检查 | △ | 建筑占地面积小于300m2的厂房、可燃物质上的戊类厂房，可不设置室内消火栓 | 符合 | 配电房和材料库建筑占地面积小于300m2，封闭大棚可燃物质少，未设置 |
| 11 | 灭火器 | 现场检查 | △ | 除住宅外的民用建筑、厂房（仓库）、堆场应设置灭火器；灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的有关规定。 | 符合 | 办公室、边配电房、材料库、材料库、机修棚等配备了灭火器 |

### 3.6.3排土场子单元安全检查表

矿山实际也未设置排土场，剥离的废土石主要用于运输道路路基填方；多余的废土临时堆在机修棚旁的老采坑内，由外部车辆运至用土单位，对临时堆土场运用安全检查表的评价情况如表3-8。

表3-8  矿山临时子单元现场安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时堆土场场址 | 现场检查 | ■ | 矿区西侧老采坑 | 符合 | 矿区西侧老采坑 |
| 2 | 堆土量 | 现场检查 | △ | 不超过5908m3 | 符合 | 不超过5000m3 |
| 3 | 安全平台、阶段高度、总堆置高度、总边坡角 | 现场检查 | △ | 未设计 | / | 临时堆土场总堆置高度不超过10m，未设安全平台，总边坡35° |
| 4 | 挡车设施 | 现场检查 | △ | 未设计 | / | 未设置 |
| 5 | 截排水沟 | 现场检查 | △ | 未设计 | / | 未设置 |
| 6 | 挡土墙 | 现场检查 | △ | 未设计 | / | 未设置 |
| 7 | 边坡监测 | 现场检查 | △ | 设置边坡监测设施 | 符合 | 设置了边坡监测点进行监测 |

### 3.6.4总平面布置单元评价小结

根据安全检查表检查结果，该矿山总平面布置单元共有普通检查项28项，无此项4项，符合22项，不符项2项，合格率91.7%；否决检查5项，无此项0项，合格5项，合格率100%。故矿山总平面布置单元基本符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。但变配电房与堆料封闭大棚的防火间距不足，应封闭变配电房靠大棚侧窗户；北部磅房、水稳站在爆破安全警戒线内，爆破时作业时应撤离所有人员至爆破警戒线以外。

## 3.7通信系统

### 3.7.1通信系统单元安全检查表

对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿通信系统单元运用安全检查表的评价情况如表3-9。

表3-9  通信系统单元现场安全检查表

| 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定电话 | 现场检查 | △ | 设置一套座机 | 符合 | 磅房设有2部固定电话 |
| 移动电话 | 现场检查 | △ | 以手机为辅 | 符合 | 矿山人员均配有手机 |
| 对讲机 | 现场检查 | △ | 以对讲机为主 | 符合 | 25部M8对讲机 |
| 视频监控 | 现场检查 | △ | 设置边坡视频监测 | 符合 | 设置了视频监控对作业面、公路等进行监控 |

### 3.7.2通信系统单元评价小结

根据安全检查表检查结果，该矿山通信系统单元共有普通检查项4项，符合4项，合格率100%；无否决检查项。故矿山通信系统单元符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

## 3.8个人安全防护

### 3.8.1个人安全防护单元安全检查表

对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿个人安全防护单元运用安全检查表的评价情况如表3-10。

表3-10  个人安全防护单元现场安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 现场检查 | △ | 生产工人、管理人员 | 符合 | 所有人配备 |
| 2 | 安全带 | 现场检查 | △ | 高度超过2m以上高空作业人员 | 符合 | 登高作业领用 |
| 3 | 安全鞋 | 现场检查 | △ | 生产工人、管理人员，半年一换 | 符合 | 所有人配备 |
| 4 | 工作服 | 现场检查 | △ | 生产工人、管理人员，每年一换 | 符合 | 所有人配备 |
| 5 | 防尘口罩 | 现场检查 | △ | 全体人员，每季一换 | 符合 | 所有人配备 |
| 6 | 绝缘手套 | 现场检查 | △ | 电工，每年一换 | 符合 | 电工配备 |
| 7 | 电焊面罩 | 现场检查 | △ | 机修工，每年一换 | 符合 | 机修工配备 |
| 8 | 绝缘鞋 | 现场检查 | △ | 电工，每年一换 | 符合 | 电工配备 |
| 9 | 绝缘棒 | 现场检查 | △ | 电工 | 符合 | 电工配备 |
| 10 | 工作手套 | 现场检查 | △ | 生产工人、管理人员，半年一换 | 符合 | 所有人配备 |
| 11 | 电焊服 | 现场检查 | △ | 机修工，每年一换 | 符合 | 机修工配备 |
| 12 | 护耳器 | 现场检查 | △ | 潜孔钻工、挖掘机工 | 符合 | 凿岩工、挖掘机工配备 |
| 13 | 护目眼镜 | 现场检查 | △ | 潜孔钻工、挖掘工、汽车司机、机修工 | 符合 | 生产工人配置 |
| 14 | 雨鞋 | 现场检查 | △ | 全体员工、一年一换 | 符合 | 所有人配备 |

### 3.8.2个人安全防护单元评价小结

根据安全检查表检查结果，矿山个人安全防护单元共有普通检查项14项，符合14项，合格率100%；无否决检查项。故该矿山个人安全防护单元符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

## 3.9安全标志

### 3.9.1安全标志单元安全检查表

对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿安全标志单元运用安全检查表的评价情况如表3-11。

表3-11  安全标志单元检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全标志 | 现场检查 | △ | 露天采场设置高处坠落、小心滚石、佩戴安全帽等标志 | 符合 | 采场设置了“当心塌方”、“当心落石”、“当心坠落”等警示标志 |
| 2 |  | 现场检查 | △ | 运输道路应设置当心车辆、急转弯、陡坡、减速让行等标志 | 符合 | 运输道路设置了“当心车辆”及限速、急转弯、上下坡等标志 |
| 3 |  | 现场检查 | △ | 电气设置防触电、禁止靠近、防火等标志 | 符合 | 设置了“当心触电”、“高压危险”、“当心火灾”、“禁止入内”等标志 |
| 4 |  | 现场检查 | △ | 进入矿山主要的主要公路需要设置警示标志，警示已经进入矿区 | 符合 | 进入矿山的主要公路设置了警示牌 |

### 3.9.2安全标志单元评价小结

根据安全检查表检查结果，矿山安全标志单元共有普通检查项4项，符合4项，合格率100%；无否决检查项。故该矿山安全标志单元符合矿山《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

## 3.10安全管理

### 3.10.1组织与制度子单元安全检查表

对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿组织与制度子单元运用安全检查表的评价情况如表3-12。

表3-12  组织与制度子单元安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度与操作规程 | 现场检查 | △ | 矿山企业应建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等 | 符合 | 矿山已按要求建立岗位责任制、安全管理规章制度与操作规程 |
| 2 | 档案类别 | 现场检查 | △ | 安全生产档案应齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录等 | 符合 | 档案齐全 |
| 3 | 图纸资料 | 现场检查 | △ | 矿山企业应具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图 | 符合 | 具备相应图纸 |
| 4 | 安全管理机构 | 现场检查 | ■ | 矿山企业应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 符合 | 矿山已成立安全领导小组，配备2名专职安全管理人员 |
| 5 | 安全员 | 查阅资料 | △ | 专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备，金属非金属露天矿山应当不少于2人 | 符合 | 设有2名专职安全员 |
| 6 | 注册安全工程师 | 查阅资料 | △ | 应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作 | 符合 | 已配备注册安全工程师从事安全生产管理 |
| 7 | 考核合格证 | 查阅资料 | △ | 主要负责人、安全管理人员必须取得安全管理知识和管理能力考核合格证 | 符合 | 主要全负责人、安全管理人员已取得考核合格证 |
| 8 | 技术人员 | 查阅资料 | △ | 金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人 | 符合 | 配备采矿、地质、机电、测量等专业的专职技术人员 |
| 9 | 教育培训 | 现场检查 | △ | 矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业；新进露天矿山的作业人员，应进行了不少于40h的安全教育，并经考试合格；调换工种的人员，进行了新岗位安全操作的培训 | 符合 | 从业人员均按要求进行了从业技能培训 |
| 10 | 特种作业人员 | 现场检查 | △ | 特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格 | 符合 | 特种作业人员持有效证件上岗 |
| 11 | 安全投入 | 现场检查 | △ | 矿山应按财企[2012]16号文提取安全措施费 | 符合 | 已按财企[2012]16号文提取安全措施费 |
| 12 | 保险 | 现场检查 | △ | 应为从业人员购买工伤保险或安全生产责任险或团体人身意外伤害险 | 不符合 | 未为生产岗位员工缴纳工伤保险，涉矿山管理人员未缴纳安全生产责任险 |

### 3.10.2安全运行管理子单元安全检查表

对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿安全运行管理子单元运用安全检查表的评价情况如表3-13。

表3-13  安全运行管理子单元安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产计划 | 现场检查 | △ | 矿山应制定年、季度、月生计划 | 符合 | 已制定生产计划 |
| 2 | 隐患排查治理 | 现场检查 | △ | 矿山应进行日常检查、月例行检查、重大节假日检查、防洪及消防专项检查等 | 符合 | 按隐患排查制度开展隐患排查治理，建立了档案 |
| 3 | 安全生产信息系统登录 | 查阅资料 | △ | 15天登录上报隐患 | 符合 | 半月登录、申报 |
| 4 | 现场管理 | 现场检查 | △ | 生产期间应严格按照规章制度进行现场管理，杜绝事故的发生 | 符合 | 按照规章制度进行现场管理，试生产期间未发生生产安全事故 |

### 3.10.3应急救援子单元安全检查表

对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿应急预案子单元运用安全检查表的评价情况如表3-14。

表3-14  应急预案子单元安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查方法 | 检查类别 | 检查标准 | 检查结果 | 备注/检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急预案 | 现场检查 | △ | 应制定矿山生产事故应急救援预案，并在市安监局备案 | 符合 | 已制定应急预案，并已在萍乡市应急局备案 |
| 2 | 应急组织 | 现场检查 | △ | 成立矿山兼职应急救援队伍，兼职救护队 | 符合 | 已成立了由矿山作业人员组成的兼职应急救援队 |
| 3 | 应急救援 | 现场检查 | △ | 应与相邻矿山或专业救护队伍签订救护协议 | 符合 | 已与萍乡市综合应急救援支队签订了救护协议 |
| 4 | 应急设施 | 现场检查 | △ | 应按预案要求配备应急救援物资与设备 | 符合 | 已按预案要求配备了应急物资与设备 |
| 5 | 应急演练 | 现场检查 | △ | 应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 | 符合 | 6月份已演练了一次，计划11月份再演练1次 |

### 3.10.4安全管理单元评价小结

根据安全检查表检查结果，该矿山安全管理单元共有普通检查项20项，符合20项，不合格项1项，合格率95%；否决检查项1项，不合格项0项，否决项符合要求。故该矿山安全管理系统基本符合矿山《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。但矿山所有作业和管理人员均应缴纳工伤保险和安全生产责任险

## 3.11系统综合安全评价

根据本章前面所述，对上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿进行系统综合安全评价。

评分说明：

本检查表总共十个单元，否决项13项，无此项1项，符合项12项，合格率100%；普通检查项共130项，无此项14项，不合格项5项，符合111项，合格率95.7%。根据安监总管一字[2016]49号要求：“《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中没有否决项的检查结论为“不符合”且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%。”评价结论方可评定为“符合”。

本矿山评价结果为：

否决项：12项，全部合格

普通项：116项，合格111项，不合格项5项

不符合率：5÷116×100%=4.31%<5%

故该矿山安全生产条件能满足安全生产活动要求，符合安全设施验收条件。

# 4  安全对策措施建议

本报告对照矿山《安全设施设计》中提出的安全设施建设依据国家相关安全生产法律、法规、标准、规范等的要求逐项进行了分析评价，并借鉴类似矿山的安全生产经验，对矿山今后生产中可能存在的危险、有害因素提出了预防和控制措施，矿山在生产建设中可根据具体情况采取措施。现建议补充的安全对策措施如下：

## 4.1不符项对策措施

- 督促当地政府部门履行承诺，完成设计需要拆迁民房的拆迁，未拆迁前，企业应履行自己的承诺：民房未拆除之前，爆破安全距离距民房不足300m的矿体不爆破开采。

- 按设计设置地下水位监测设施和进行地下水位监测。

3、为矿山所有作业和管理人员缴纳工伤保险和安全生产责任险。

- 4、变配电房与堆料封闭大棚的防火间距不足，封闭变配电房靠大棚侧窗户。

- 5、北部磅房、水稳站在爆破安全警戒线内，爆破时作业时应撤离所有人员至爆破警戒线以外。

## 4.2安全管理对策措施

该矿山在安全生产管理方面已经制定了一系列的安全生产规章制度和有关岗位操作规程，但矿山还应进一步的完善和落实。

1）进一步建立健全安全管理制度，包括各级各类人员安全生产责任制、各项安全管理制度、各工种安全操作规程和事故应急预案；各级人员应签定安全生产责任合同。

2）加强隐患排查，健全重大隐患整改制度，建立完整的整改台帐，及时登录隐患排查信息系统。

3）与相关方的合同中要有明确的安全责任划分；定期组织对相关方的安全评审。

4）矿山所有作业和管理人员均应缴纳工伤保险和安全生产责任险。

5）按应急部2号令的要求，每年至少组织2次生产安全事故应急预案的演练，并定期评审、修订完善、评审、备案，并做好记录。

6）为从业人员建立健康档案，按期组织职业危害岗位的员工进行职业健康体检。

7）健全各类安全档案。

8）创建和运行安全标准化，切实运行隐患排查治理和风险管控体系。

9）定期进行风险辨识、评价和管控，完善“一图一牌三清单”。

## 4.3机械设备安全对策措施

1）矿山的机电设备，电气设备、变配电设施正常不带电的外壳必须接地（零）保护，移动电气设备应设漏电保护装置，并定期进行接地电阻和绝缘电阻检测，确保合格、有效。

2）建立健全设备设施运行、维护、保养、事故等台账。

3）建立健全设备设施的说明书、图纸、合格证、检测检验等技术资料档案。

4）配备足够的灭火器材（包括各种机动车辆），并按规定维护、保养和检查，确保有效。

5）设备设施的危险部位应设置相应的安全警示标志。

6）潜孔钻机应有备用；潜孔钻机、挖掘机、装载机、汽车等应有可靠的安全防护措施。

7）矿用设备、防雷装置应按规范定期检测。

## 4.4采场开采安全对策措施

1）生产时应严格执行自上而下分台阶逐层开采的顺序开采，台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、最终边坡角应符合矿山《安全设施设计》的要求。

2）按设计爆破开采范围进行爆破作业，爆破开采区和非爆破开采区作明显的分隔与标识。

3）露天采场的人行通道设置必须符合《金属非金属矿山安全规程》的规定，并设安全标志。

4）定期测定作业地点的粉尘、噪声和其它有害、有毒物质的浓度，记录测定结果，建立台账。

5）开采进度、边坡、道路参数必须符合《安全设施设计》要求。

6）开采过程中做好溶洞的探测工作，提前探测出溶洞位置，掌握矿界内岩溶分布情况，避免溶洞对人员及设备造成危害；对可能存在岩溶位置进行钻探，布置2~3个超深孔，超深大于最小抵抗线，预先摸清岩溶位置形态，然后再确定布置潜孔钻机钻孔，选择合适的孔网参数。

7）发现溶洞则采取如下安全对策措施：（1）由工程技术人员编制溶洞处理施工方案，应至少超前一个台阶进行处理。开采境界内和最终边坡邻近地段的溶洞，及时标在矿山平面图，并随着开采的推进，及时设置明显的警示标志。按溶洞岩体自然安息角划定符合规定要求的安全距里 防止因溶洞垮塌而人员、设备坠落；在溶洞周边设置警示牌（栏）。（2）对溶洞重点部位和有潜在塌陷危险的地段应进行加固，必要时进行回填。穿孔时个别孔位处于地表溶洞位置时，应在距洞口边缘1m左右的位置布设，以避开溶洞。（3）合理调整爆破作业技术参数，在接近岩溶发育地段，选择合适的孔网参数， 采用控制爆破， 应采取以下措施严格控制炸药量。①能避开溶洞则避开溶洞，在布置药包时避开溶洞对药包的影响；或调整药包的位置，使溶洞与药包之间的距离大于或等于最小抵抗线；②在溶洞周边的炮孔，采用中部空气间隔装药技术：使用废炸药包装箱纸片剪成尺寸略小于炮孔直径的圆块，中部间隔的长度全部为 1.6 m，间隔装药炮孔的实际装药量不少于连续装药时计算药量的 85%。③当避不开溶洞时，考虑到药包向溶洞的能量泄漏， 溶洞不大时，根据溶洞形状大小，在溶洞处放置一定数量的炸药，与其旁边的药包同时起爆， 使洞中瞬间充满一定的爆破气体，以平衡其附近药包的爆破作用的影响，阻止药包向溶洞大量泄能。（4）加强现场的安全管理。 爆破警戒距离增至500 m，加强爆破作业安全警戒及人员撤离工作等。（5）建立健全溶洞管理和检查制度，定期对溶洞进行观察，记录变化情况。  建立健全溶洞管理档案等。

10）做好矿界围栏管理，防止越界开采。

## 4.5采场边坡安全单元

矿山应特别注意边坡的安全问题，边坡角度、台阶高度、台阶坡面角、平台宽度等均应符合《安全设施设计》，并遵循国家的有关规程、标准要求。配备专职人员对边坡进行监测管理。为加强采场边坡管理工作，建议矿山完善以下工作：

1）按要求对边坡进行监测和维护，建立监测记录台账。

2）加强边坡的管理和检查，及时清除边坡上的浮石，伞沿等，建立检查记录。在边坡上排险作业必须系好安全绳。发现安全隐患必须及时处理，发现有滑坡、坍塌危险征兆，必须立即撤离人员和设备。

3）矿山的矿层倾角大30~77°，顺层边坡台阶坡面角应小于矿层倾角；终了边坡的边坡角必须符合《江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计》的设计。

4）应根据相关法规、标准要求和矿山实际情况及时填制各种图表资料。

5）老采坑底部设围栏和安全警示标志，禁止人员进入；完善采场边界围栏和警示标志。

## 4.6爆破作业安全对策措施

1)严格履行民爆协议的安全职责，监督民爆单位做好本矿山爆破管理，做好民爆物品的使用台账。

2）必须在设计的爆破开采区开采，禁止使用爆破方式大块破碎。

3）凿岩机收尘设备设备必须完好；在残孔附近钻孔时应避免凿穿残留炮孔，在任何情况下不应钻残孔。

4）深孔爆破装药后必须用炮泥填塞，不应使用无填塞爆破。爆后应超过5min，方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。露天爆破经检查确认爆破点安全后，检查有无滑坡、危石和盲炮等，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。

5）盲炮处理：

①处理盲炮前应由爆破技术人员定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员不许进人警戒区。②应派有经验的爆破员处理盲炮，盲炮处理应由爆破工程技术人员提出方案并经单位主要负责人批准。③起爆网路发生盲炮时，应立即切断电源，及时将盲炮电路短路。④严禁强行拉出或掏出炮孔中的起爆药包。⑤盲炮处理后，应再次仔细检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来统一销毁；在不能确认爆堆无残留的爆破器材之前，应采取预防措施。⑥盲炮处理后应由处理者填写登记卡片或提交报告，说明产生盲炮的原因、处理的方法、效果和预防措施。⑦爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连接起爆；最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警戒范围后，再连接起爆。⑧可在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。爆破参数由爆破工程技术人员确定并经爆破领导人批准。⑨所用炸药为非抗水炸药，且孔壁完好时，可取出部分填塞物向孔内灌水使之失效，然后做进一步处理，但应回收雷管。

6）在爆破器材运输、装卸过程中，禁止爆破器材与其它货物混装，严禁摩擦、撞击、抛掷爆破器材。

7）严格爆破器材管理，实施爆破器材储存、领用、使用、退库签名登记手续，做到储存不超量，领用、使用、退库专人负责。

8）矿山必须制订严密的爆破安全措施，并向当地村民告示爆破时间、地点、警戒范围、爆破信号等。

9）在大雾天、黄昏、雷雨天、夜晚禁止进行露天爆破。

10）划定爆破危险警戒区，建立和执行爆破警戒设岗制度；矿山进行爆破作业开始前，应在相关通道上均应设置岗哨，无关人员一律撤离爆破危险区，起爆前必须有明确的警戒信号，应有“预告信号，起爆信号及解除警戒信号”三种不同的音响、视觉信号。并在爆破安全警戒线设置警戒和岗哨，使爆破危险区都处于监视之下。

11）每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。

12）矿山自用10kV高压线跨域采区，建议迁移至矿界之外，距爆破开采矿区距离大于175m，爆破时应注意控制飞石方向，防止击断高压线。

13）北部磅房在爆破安全警戒线以内，爆破时作业时应撤离磅房内的所有人员至爆破警戒线以外。

## 4.7防排水与防灭火安全对策措施

1）终了台阶平台按规范设置排水沟，采场周围截排水沟应定期疏通、清理。

2）排水沟（渠）要根据年最大降雨量和汇水面积大小来设计，并且要经常清淤，防止堵塞，保持畅通，防止洪水漫过渠道直接流入采场和临时堆土场。

3）后期形成凹陷采坑必须按设计设置排水泵、排水管道、集水坑，排水机械按一级负荷供电。

4）对进入矿山林区人员进行经常性的安全防火教育，严禁带火种进入易发火灾区域。

5）矿山应对容易发生火灾的场所和设备如办公生活用房、配电房、材料库、机修间、破碎封闭大棚、挖机、装载机、运输汽车、潜孔钻机等地配备足够的消防灭火器材。

6）防雷设施应请相应的资质单位每年检测一次，确保完等好。

## 4.8安全教育培训对策措施

1）定期组织实施全员（包括相关方人员）安全教育和专项安全教育，并做好记录。

2）定期组织从业人员进行安全生产技术培训。

3）认真组织从业人员学习各级各类人员的安全生产责任制、各项安全生产管理制度和各岗位技术操作规程，并严格贯彻执行。

4）认真做好新员工三级安全教育，普及安全技术、安全法规知识和安全制度及技术规程，进行技术和业务培训。

5）所有特种作业人员必须持有效的操作证上岗。

6）主要负责人、安全管理人员必须按法规要求进行继续教育培训和延期换证考核。

## 4.9事故应管理急对策措施

矿山在生产安全事故应急方面虽已制定了《生产安全事故应急预案》，但矿山还应进一步的完善。

1）配齐和妥善保管应急救援物资，生产安全事故应急预案定期组织演练，并邀请当地应急部门观摩、指导，对演练结果进行评价、对应急预案进行评审和修订，做好记录，并将演练情况报送所在地县级以上应急管理部门。

2）建立各类事故隐患整改和处理档案，并有切实可和行的监控和预防措施。

3）按《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》    GB/T29639-2020的要求完善事故应急预案。

## 4.10有害因素控制对策措施

1）定期测定作业地点的粉尘、噪声和其它有害、有毒物质的浓度，记录测定结果。

2）按法规要求组织有职业危害岗位的员工进行职业健康体检，健全员工健康监护档案。

3）为员工提供相应的合格的劳保用品，并督促按规定穿戴。

# 5  评价结论

本评价报告通过对生产经营单位的生产设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的调查、分析，运用安全检查表分析法系统进行定量、定性分析评价，得出如下结论。

1）矿山无国家矿山安全监察局印发的《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》规定的重大事故隐患。不构成《危险化学品重大危险源辨识》规定的危险化学品重大危险源。

2）根据建设程序符合性安全检查表检查结果，该矿山安全设施“三同时”单元共有否决检查项6项，无此项1项，符合5项；普通检查项4项，其中0项为无此项，3项符合，不符合项1项，合格率75%；该矿山建设程序基本符合国家法律、法规及行业标准的要求。但4栋未拆迁民房应按政府承诺拆迁。

3）根据安全检查表检查结果，该矿山露天采场单元共有普通检查项20项，符合17项，无此项3项，不合格项0项，合格率100%；无否决检查项。故该矿山露天采场建设符合《安全设施设计》要求。

- 4）矿山采场防排水系统各项参数与《安全设施设计》基本相符，根据安全检查表检查结果，该矿山采场防排水系统单元共有普通检查项11项，无此项5项，符合5项，不符合1项，合格率83.3%；无否决检查项。故该矿山采场防排水系统建设基本符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。但应按设计设置地下水位监测设施和进行地下水位监测。

5）该矿山采用公路汽车运输方式运输矿石至破碎系统，根据安全检查表检查结果，该矿山矿岩运输系统单元共有普通检查项10项，无此项1项，符合9项，合格率100%；无否决检查项。故该矿山矿岩运输系统符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

6）根据安全检查表检查结果，该矿山供配电单元共有普通检查项15项，无此项1项，符合14项，不合格项0项，合格率100%；否决检查项1项，否决项符合要求。故该矿山供配电单元符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

7）根据安全检查表检查结果，该矿山总平面布置单元共有普通检查项28项，无此项4项，符合22项，不符项2项，合格率91.7%；否决检查5项，无此项0项，合格5项，合格率100%。故矿山总平面布置单元基本符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。但变配电房与堆料封闭大棚的防火间距不足，封闭变配电房靠大棚侧窗户；北部磅房、水稳站在爆破安全警戒线内，爆破时，放炮作业时应撤离所有人员至爆破警戒线以外。

8）根据安全检查表检查结果，该矿山通信系统单元共有普通检查项4项，符合4项，合格率100%；无否决检查项。故矿山通信系统单元符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

9）根据安全检查表检查结果，矿山个人安全防护单元共有普通检查项14项，符合14项，合格率100%；无否决检查项。故该矿山个人安全防护单元符合《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

10）根据安全检查表检查结果，矿山安全标志单元共有普通检查项4项，符合4项，合格率100%；无否决检查项。故该矿山安全标志单元符合矿山《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

11）根据安全检查表检查结果，该矿山安全管理单元共有普通检查项20项，符合20项，不合格项0项，合格率100%；否决检查项1项，不合格项0项，否决项符合要求。故该矿山安全管理系统符合矿山《安全设施设计》及国家法律、法规、行业标准的要求。

12）经过安全检查分表的对照检查评分，矿山露天开采工程否决检查项12项，全部符合；普通检查项116项，符合111项，不符合项5项，不符合率4.31%<5%，矿山露天开采工程安全生产条件能满足安全生产活动。

13）矿山应继续严格执行《安全设施设计》和国家安全生产法律、法规和行业标准、规范的规定，进一步落实和完善本评价报告提出的安全对策措施，以确保矿山长期生产安全。

14）企业应重点关注的安全对策：督促当地政府部门履行承诺，完成设计需要拆迁民房的拆迁，未拆迁前，企业应履行自己的承诺：民房未拆除之前，爆破安全距离距民房不足300m的矿体不爆破开采；按设计爆破开采范围进行爆破作业，爆破开采区和非爆破开采区作明显的分隔与标识；生产时应严格执行自上而下分台阶逐层开采，台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、最终边坡角应符合矿山《安全设施设计》的要求；北部磅房、水稳站在爆破安全警戒线内，爆破时作业时应撤离所有人员至爆破警戒线以外；终了台阶平台按规范设置排水沟等。

综上所述，江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目通过前期建设和试生产，开采现场总体符合国家安全生产法律、法规、规章、规范的要求，安全设施总体符合《江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计》的要求，满足安全生产条件。

评价结论：江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿安全设施具备安全竣工验收条件。

# 6  评价说明及附件

1、本评价报告基于并信赖委托方提供的有关证照及评价技术资料是真实、客观的。

2、本评价报告是基于本报告出具之日前矿山的安全生产状况，同时本报告并未对评价项目隐蔽工程的安全状况进行评价。各危险性最终评价结果是建立在各项安全预防措施有效落实的基础上。

3、附件

1）安全验收评价委托书

2）营业执照

3）采矿许可证

4）矿长、安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证

5）《关于<江西润鼎矿业有限公司上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿露天开采新建项目安全设施设计>审查意见》

6）电工、焊接与热切割工操作证

7）工伤保险缴纳凭证和安全生产责任险保单

8）民爆协议和民爆单位资质

9）应急预案备案登记表及应急救援协议

10）技术人员专业证明材料

11）成立安全领导小组文件

12）安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程清单

13）《竣工质量评估报告》及监理单位资质

14）《上栗县福田镇双源建筑石料用灰岩矿矿山矿山生态修复方案》

15）《高压配电设备周期电气试验报告》

16）《关于江西润鼎矿业有限公司矿区外300m与附近民房位置说明》

18）《福田镇人民政府关于做好福田镇双源建筑石料用灰岩矿区300米安全距离内房屋拆迁工作的承诺书》

19）江西润鼎矿业有限公司《承诺书》

20）现场照片

21）专家现场评审意见及企业整改回复等

# 7 附图

1、开采现状及总平面布置竣工图

2、开拓运输及基建终了竣工图

3、防排水系统竣工图

4、典型截面剖面图

5、供电系统竣工图。